|  | Администрация Катав-Ивановского муниципального района |  |
| --- | --- | --- |

ДОКУМЕНТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

(ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН)

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

СЕРПИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАТАВ-ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

(внесение изменений, 2025 год)

Том 1

Челябинск

2025 год

внесение изменений в генеральнЫЙ план СЕРПИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИя

Том I. Положения о территориальном планировании

Состав проекта

| № п/п | Наименование раздела | Состав |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Часть 1 | Утверждаемая часть |  |  |  |
| 1.1 | Положение о территориальном планировании | 33 листа |  |  |
|  | Графические материалы |  |  |  |
| 2.1 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения | 1 лист |  |  |
| 2.2 | Карта функциональных зон сельского поселения | 2 листа |  |  |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения | 2 листа |  |  |
| Часть 2 | Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в Генеральный план |  |  |  |
| 3.1 | Материалы по обоснованию (пояснительная записка) | 160 листов |  |  |
|  | Графические материалы |  |  |  |
| 4.1 | Карта современного использования и планировочных ограничений территорий сельского поселения |  | 1 лист |  |  |
| 4.2 | Карта зон с особыми условиями использования территории сельского поселения |  | 1 лист |  |  |
| 4.3 | Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера сельского поселения |  | 1 лист |  |  |
| 4.4 | Карта инженерной инфраструктуры сельского поселения |  | 1 лист |  |  |
| 4.5 | Карта размещения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий сельского поселения |  | 1 лист |  |  |
| Часть 3 | Электронная версия проекта |  |  |  |  |
|  | Текстовые материалы в формате «*.doc», (документ Word 97-2003) «*.xml», графические материалы в формате «*.jpg», «*.pdf», векторные данные в формате «*.gml» |  | 1 CD |  |  |
|  | Приложение 1 |  |  |  |  |
|  | Сведения, предусмотренные п.3.1. ст.19, п.5.1 ст.23 и п.6.1 ст. 30 Градостроительного кодекса. Том 3. |  |  |

Содержание

РАЗДЕЛ 1. ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	5

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИЯХ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕРПИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ	6

РАЗДЕЛ 3. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	15

РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, РЕГИОНАЛЬНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ	24

РАЗДЕЛ 1. ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Действующий генеральный план Серпиевского сельского поселения был утвержден решением Советом депутатов Серпиевского сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области от 16.07.2013 г. № 84 (в ред. от 20.07.2020г. №132) в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом РФ.

Проект внесения изменений в генеральный план Серпиевского сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области (далее – Проект) разработан ООО Перспектива в соответствии с муниципальным контрактом 
№ 01693000278250000060001 от 26.03.2025 г.

Проект подготовлен в соответствии со статьями 23, 24 Градостроительного кодекса РФ, а также действующей нормативно-правовой базой в сфере территориального планирования на территории РФ и Челябинской области.

Описание и отображение объектов федерального, регионального, местного значения, а также перечень слоев пространственных данных (объектов), структура атрибутивных данных и справочников в графических материалах Проекта соответствуют требованиям к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10.

Основные этапы проектирования:

- первая очередь – 2030 год;

- расчетный срок – 2045 год.

В соответствии с ГрК РФ, разработка документа территориального планирования направлена на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и объединений.

Исходя из этого, главная цель территориального планирования Серпиевского сельского поселения заключается в создании комфортных условий жизнедеятельности населения и условий для привлечения инвестиций на основе рационального использования природно-ресурсного и социально-экономического потенциала территории поселения.

Генеральный план является, прежде всего, правовым градорегулирующим документом для принятия управленческих решений по развитию муниципального образования и разработан с учетом нормативно-правовых актов РФ, Челябинской области и Катав-Ивановского района как в сфере градостроительства, так и в области земельных, имущественных, природоохранных отношений и других сфер деятельности.

Для принятия проектных решений в проекте произведен анализ социально-экономического потенциала муниципального образования и выявлены факторы (предпосылки), способствующие развитию поселения на перспективу.

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИЯХ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕРПИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ

Сведения о планируемых мероприятиях представлены в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1

Планируемые мероприятия

| № | Виды, назначения и наименования объектов и их местоположение | Описание мероприятий | Действия в отношении земельного участка | Наименование функциональных зон, в которых планируется размещение объектов | Основные характеристики объектов | Характеристики зон с особыми условиями использования территории в случае, если установление таких зон требуется в связи со строительством объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты социальной инфраструктуры, отдыха и туризма, санаторно-курортного назначения |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство хоккейной коробки Местоположение: с. Серпиевка | 1) Новое строительство; 2 Первая очередь | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона специализированной общественной застройки | Площадь объекта – 1000 м2 | - |
| 1.1.2 | Строительство плоскостных спортивных сооружений (2 объекта) Местоположение: с. Серпиевка | 1) Новое строительство; 2) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона специализированной общественной застройки | Площадь объекта – - 300 м2 - 300 м2 | - |
| 1.1.3 | Строительство плоскостных спортивных сооружений Местоположение: с. Аратское | 1) Новое строительство; 2) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона специализированной общественной застройки | Площадь объекта – - 300 м2 | - |
| 1.1.4 | Строительство плоскостных спортивных сооружений Местоположение: с. Карауловка | 1) Новое строительство; 2) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона специализированной общественной застройки | Площадь объекта – - 300 м2 | - |
| 1.1.5 | Строительство плоскостных спортивных сооружений Местоположение: п. Шарлаш | 1) Новое строительство; 2) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона специализированной общественной застройки | Площадь объекта – - 300 м2 | - |
| 1.2 | Объекты культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Строительство сельского клуба Местоположение: с. Карауловка | 1) Новое строительство; 2) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона специализированной общественной застройки | Вместимость – 50 мест | - |
| 1.2.2 | Строительство сельского клуба Местоположение: п. Шарлаш | 1) Новое строительство; 2) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона специализированной общественной застройки | Вместимость – 50 мест | - |
| 1.2.3 | Открытие филиала библиотеки Местоположение: с. Аратское | 1) Новое строительство (в здании клуба); 2) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона специализированной общественной застройки | - | - |
| 1.2.4 | Открытие филиала библиотеки Местоположение: с. Карауловка | 1) Новое строительство (в здании клуба); 2) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона специализированной общественной застройки | - | - |
| 1.2.5 | Открытие филиала библиотеки Местоположение: п. Шарлаш | 1) Новое строительство (в здании клуба); 2) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона специализированной общественной застройки | - | - |
| 1.3 | Объекты социального обеспечения |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Размещение территориального центра обслуживания социального-незащищенных групп населения Местоположение: с. Серпиевка | 1) Новое строительство; 2 Первая очередь | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона специализированной общественной застройки | - | - |
| 1.3.2 | Размещение территориального центра обслуживания социального-незащищенных групп населения Местоположение: с. Аратское | 1) Новое строительство; 2 Первая очередь | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона специализированной общественной застройки | - | - |
| 1.3.3 | Размещение территориального центра обслуживания социального-незащищенных групп населения Местоположение: с. Карауловка | 1) Новое строительство; 2 Первая очередь | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона специализированной общественной застройки | - | - |
| 1.3.4 | Размещение территориального центра обслуживания социального-незащищенных групп населения Местоположение: п. Шарлаш | 1) Новое строительство; 2 Первая очередь | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона специализированной общественной застройки | - | - |
| 2 | Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |
|  | Ликвидация водозабора (артезианской скважины) Местоположение: с. Серпиевка | 1) Ликвидация; 2) Первая очередь | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона инженерной инфраструктуры | Количество 2 ед. | - |
|  | Строительство водозабора (артезианской скважины) Местоположение: с. Серпиевка | 1) Новое строительство; 2 Первая очередь | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона инженерной инфраструктуры | Количество 2 ед. | Возникновение 1-го пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения, после ввода в эксплуатацию планируемого водозабора, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» от 14.03.2002. Границы 2 и 3 поясов устанавливаются в отельном техническом проекте |
|  | Реконструкция водозабора (артезианской скважины) Местоположение: с. Аратское | 1) Реконструкция; 2) Первая очередь | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона инженерной инфраструктуры | Количество 1 ед. | - |
|  | Реконструкция водонапорной башни Местоположение: с. Аратское | 1) Реконструкция; 2) Первая очередь | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона инженерной инфраструктуры | Количество 1 ед. | - |
|  | Реконструкция водопроводных сетей Местоположение: - с. Серпиевка; - с. Аратское | 1) Реконструкция; 2) Первая очередь | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | Протяженность - 1,6 км; - 2,0 км | - |
|  | Строительство водопроводных сетей Местоположение: - с. Серпиевка; - с. Аратское | 1) Новое строительство; 2 Первая очередь | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | Протяженность - 12,8 км; - 2,2 км | - |
|  | Реконструкция водозабора (артезианской скважины) Местоположение: с. Карауловка | 1) Реконструкция; 2) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона инженерной инфраструктуры | Количество 1 ед. | - |
|  | Реконструкция водонапорной башни Местоположение: с. Карауловка | 1) Реконструкция; 2) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона инженерной инфраструктуры | Количество 1 ед. | - |
|  | Реконструкция водопроводных сетей Местоположение: с. Карауловка | 1) Реконструкция; 2) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | Протяженность - 0,9 км | - |
|  | Строительство водопроводных сетей Местоположение: - с. Карауловка | 1) Новое строительство; 2) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | Протяженность - 2,8 км | - |
| Объекты противопожарного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство пожарных водоемов Местоположение: с. Серпиевка | 1) Новое строительство; 2) Первая очередь | - | - | Количество – 1 ед | - |
|  | Устройство пожарных водоемов Местоположение: с. Серпиевка | 1) Новое строительство; 2) Расчетный срок | - | - | Количество – 3 ед | - |
|  | Устройство пожарных водоемов Местоположение: п. Шарлаш | 1) Новое строительство; 2) Расчетный срок | - | - | Количество – 1 ед | - |
| 2.3 | Объекты газоснабжения |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Строительство Пунктов редуцирования газа (ПРГ) Местоположение: - с. Серпиевка - с. Аратское - с. Карауловка | 1) Новое строительство; 2) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона инженерной инфраструктуры | Количество (ед): - 2 - 1 - 1 | Устанавливается на основании 62.13330.2011 «Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002» и Правил охраны газораспределительных сетей |
| 2.3.2 | Строительство распределительных газопроводов высокого давления II категории по территории сельского поселения | 1) Новое строительство; 2) Первая очередь 3) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | Протяженность: - 0, 5 км - 15,9 км |  |
| 2.3.3 | Строительство распределительных газопроводов низкого давления по территории населенных пунктов: - п. Шарлаш - с. Серпиевка - с. Аратское - с. Карауловка | 1) Новое строительство; 2) Первая очередь; 3) Расчетный срок | - | - | Протяженность устанавливается на дальнейших стадиях проектирования |  |
| 2.4 | Объекты теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Реконструкция котельных Местоположение: с. Серпиевка | 1) Новое строительство; 2) Расчетный срок | В границах ЗУ существующего объекта | - | Количество: - 1 ед. | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиНом 2.2.1 / 2.1.1.1200-03 |
| 2.4.2 | Реконструкция распределительных тепловых сетей на территории населенного пункта: Местоположение: с. Серпиевка | 1) Новое строительство; 2) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Линейный объект | Ориентировочная протяженность 0,280 км | Охранная зона не менее 3 м (на основании приказа от 17 августа 1992 г. № 197 |
| 2.5 | Объекты электроснабжения |  |  |  |  |  |
|  | Строительство трансформаторной подстанции ТП и подводящих линий 10 кВ в с. Серпиевка Местоположение: с. Серпиевка | 1) Новое строительство; 2) Первая очередь | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | ТП 10/0,4 кВ – 1 шт.; Мощность – 1*400 кВА ВЛ 10 кВ – 0,63 км | - |
|  | Строительство трансформаторной подстанции ТП и подводящих линий 10 кВ в с. Серпиевка Местоположение: с. Серпиевка | 1) Новое строительство; 2) Первая очередь | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | ТП 10/0,4 кВ – 1 шт.; Мощность – 1*400 кВА ВЛ 10 кВ – 0,43 км | - |
| 3 | Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Улично-дорожная сеть сельского населенного пункта |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Реконструкция объектов улично-дорожной сети Местоположение: с. Серпиевка | 1) Реконструкция; 2) Первая очередь | - | - | Общая протяженность – 8400 м | - |
| 3.3.2 | Реконструкция объектов улично-дорожной сети Местоположение: с. Аратское | 1) Реконструкция; 2) Расчетный срок | - | - | Общая протяженность – 2100 м | - |
| 3.3.3 | Реконструкция объектов улично-дорожной сети Местоположение: с. Карауловка | 1) Реконструкция; 2) Расчетный срок | - | - | Общая протяженность – 4300 м | - |
| 3.3.4 | Реконструкция объектов улично-дорожной сети Местоположение: п. Шарлаш | 1) Реконструкция; 2) Расчетный срок | - | - | Общая протяженность – 1400 м | - |
| 3.3.5 | Строительство объектов улично-дорожной сети (улиц в жилой застройке) Местоположение: с. Серпиевка | 1) Новое строительство; 2) Расчетный срок | - | - | Общая протяженность – 18115 м | - |
| 3.3.6 | Строительство объектов улично-дорожной сети (улиц в жилой застройке) Местоположение: с. Аратское | 1) Новое строительство; 2) Расчетный срок | - | - | Общая протяженность – 3320 м | - |
| 3.3.7 | Строительство объектов улично-дорожной сети (основная улица) Местоположение: с. Аратское | 1) Новое строительство; 2) Расчетный срок | - | - | Общая протяженность – 30 м | - |
| 3.3.8 | Строительство объектов улично-дорожной сети (улиц в жилой застройке) Местоположение: с. Карауловка | 1) Новое строительство; 2) Расчетный срок | - | - | Общая протяженность – 2950 м | - |
| 3.3.9 | Строительство объектов улично-дорожной сети (основная улица) Местоположение: с. Карауловка | 1) Новое строительство; 2) Расчетный срок | - | - | Общая протяженность – 110 м | - |
| 3.3.10 | Строительство объектов улично-дорожной сети (улиц в жилой застройке) Местоположение: п. Шарлаш | 1) Новое строительство; 2) Расчетный срок | - | - | Общая протяженность – 2215 м | - |
| 3.3.11 | Строительство объектов улично-дорожной сети (основная улица) Местоположение: п. Шарлаш | 1) Новое строительство; 2) Расчетный срок | - | - | Общая протяженность – 310 м | - |
| 4 | Иные объекты федерального значения, регионального значения, местного значения |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Места погребения |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Расширение кладбища Местоположение: с. Карауловка | 1) Реконструкция; 2) Первая очередь | - | Зона кладбищ | Общая площадь – 0,32 га | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиНом 2.2.1 / 2.1.1.1200-03 |

РАЗДЕЛ 3. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Положения по реализации функционального зонирования генерального плана Серпиевского сельского поселения в виде описания назначений функциональных зон определены в таблице 3.1.

Границы функциональных зон отображены на Карте функциональных зон поселения.

Таблица 3.1

Параметры функциональных зон

| Описание назначения функциональных зон | Параметры функциональных зон | Площадь на расчетный срок, га |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| - Зона застройки индивидуальными жилыми домами; - Зона специализированной общественной застройки; - Многофункциональная общественно-деловая зона; - Производственная зона; - Коммунально-складская зона; - Зона инженерной инфраструктуры; - Зона транспортной инфраструктуры; - Зоны сельскохозяйственного использования; - Зона отдыха; - Зоны рекреационного назначения; - Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ; - Зона лесов; - Зона кладбищ. |  |  |
| Перечень функциональных зон в границах населенных пунктов |  |  |
| 1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  |  |
| Зона предназначена для постоянного проживания населения в индивидуальных жилых домах и блокированных жилых домах на несколько семей. Проживание в индивидуальных домах возможно в сочетании с ведением ограниченного личного подсобного хозяйства, с приусадебными участками и возможностью размещения приквартирных участков для разведения декоративных, овощных и ягодных культур, размещения индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений на придомовой территории или на приусадебном земельном участке. Для обслуживания населения в жилой зоне допускается ограниченный спектр услуг местного и сельского значения. Помещения культурного, обслуживающего и коммерческого назначения могут располагаться в жилых зданиях, расположенных вдоль красных линий улиц, при условии конструктивного разделения жилого и иного использования с устройством отдельных входов и обеспечением нормативных требований к организации подъездов, загрузки, автостоянок. Гаражи личных автомобилей граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах, размещаются соответственно на приусадебных и придомовых участках. Для размещения дополнительных мест хранения личных автомобилей граждан на территории жилой зоны выделяются специальные земельные участки, где возможно размещение открытых или гаражей на два и более машино-места. Формирование и развитие зоны жилой застройки должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. Преимущественно жилого использования территорий; 2. Повышения в перспективе степени разнообразия функций в пределах данной функциональной зоны без расширения ее границ | Коэффициент застройки: Не более 0,45 – индивидуальные одноквартирные жилые дома, в том числе коттеджного типа, с приусадебными земельными участками, блокированная застройка Этажность застройки: Предельное количество этажей для жилой застройки – 3 Предельные размеры земельных участков: Минимальные размеры земельных участков – 0,06 га, максимальные размеры – 0,15 га. | 643,24 |
| 2. Зона специализированной общественной застройки |  |  |
| Зона специализированной общественной застройки предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры и искусства, образовательных организаций, научных организаций, объектов социального назначения, объектов физической культуры и массового спорта, культовых зданий и сооружений, стоянок автомобильного транспорта и других объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. Кроме того, в перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в зонах общественно-делового назначения, входят жилые дома, гостиницы, служебные гаражи, объекты социального и коммунально-бытового назначения, объекты, необходимые для осуществления предпринимательской деятельности граждан, с включением объектов инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны В данной зоне могут быть размещены объекты капитального строительства федерального, областного и местного значения. При развитии указанных зон следует учитывать особенности их функционирования, потребность в территории, необходимость устройства автостоянок большой вместимости, создание развитой транспортной и инженерной инфраструктур в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. Формирование и развитие зоны объектов социального назначения должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для размещения видов деятельности, требующих больших земельных участков: учреждения здравоохранения, высшие, средние специальные учебные заведения и научные комплексы, спортивные и спортивно-зрелищные сооружения, объекты социального обслуживания населения. Зону предполагается развивать с учетом нормативных радиусов обслуживания и необходимой расчетной мощности объектов в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | Параметры функциональной зоны (относящейся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту. Этажность застройки: не более 3 этажей | 9,74 |
| 3. Многофункциональная общественно-деловая зона |  |  |
| Многофункциональная общественно-деловая зона предназначены для размещения в ней общегородского центра, объектов делового, общественного и коммерческого назначения, объектов торговли, общественного питания, объектов коммунально-бытового обслуживания, а также объектов обслуживания, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности. В данной зоне могут быть размещены объекты капитального строительства федерального, областного и местного значения. При развитии указанных зон следует учитывать особенности их функционирования, потребность в территории, необходимость устройства автостоянок большой вместимости, создание развитой транспортной и инженерной инфраструктур в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. Зону делового, общественного и коммерческого назначения, зону объектов торговли и зону объектов общественного питания предполагается развивать с учетом нормативных радиусов обслуживания и необходимой расчетной мощности объектов в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | Параметры функциональной зоны (относящейся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту. Этажность застройки: не более 3 этажей | 1,25 |
| 4. Производственная зона |  |  |
| Зоны производственного и коммунально-складского назначения предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов придорожного сервиса, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов, с включением объектов общественно-деловой застройки, связанных с обслуживанием данной зоны. Формирование и развитие производственной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. Преимущественного размещения объектов II -V классов вредности, имеющих санитарно-защитные зоны от 50 до 500 метров, – объектов, деятельность в которых связана с высоким уровнем шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного, в том числе железнодорожного, транспорта; 2. Возможности размещения инженерных объектов, технических и транспортных сооружений (источники водоснабжения, очистные сооружения, электростанции, сооружения и коммуникации железнодорожного транспорта, дорожно-транспортные сооружения, иные сооружения); 3. Возможности размещения объектов коммерческих услуг, способствующих осуществлению производственной деятельности; 4. Возможности размещения объектов придорожного сервиса; 5. Сочетания различных видов объектов только при условии соблюдения требований технических регламентов – санитарных требований. | Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от объектов, располагающихся в данных зонах. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту | 271,3 |
| 5. Коммунально-складская зона |  |  |
| Зона коммунально-складского назначения предназначена для размещения коммунальных и складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов, с включением объектов общественно-деловой застройки, связанных с обслуживанием данной зоны. Формирование и развитие коммунальной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. Размещения мелкого производства, торговли, складирования и обслуживания объектов IV и V классов вредности, имеющих санитарно-защитные зоны от 50 до 100 метров, с невысоким уровнем шума и загрязнения, а также пожарных депо, площадок стоянки техники и автотранспорта; 2. Размещения широкого спектра коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность, размещения рынков и объектов оптовой торговли, обслуживающих город и район, ориентированных на удовлетворение потребностей населения в приобретении продуктов питания, товаров повседневного, периодического и эпизодического спроса; 3. Сочетания различных видов объектов, осуществляемого только при условии соблюдения требований технических регламентов и санитарных требований | Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от объектов, располагающихся в данных зонах. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту | 14,06 |
| 6. Зона инженерной инфраструктуры |  |  |
| Зоны инженерной инфраструктуры следует предусматривать для размещения сооружений и коммуникаций, связи, инженерного оборудования с учетом их перспективного развития и потребностей в инженерном благоустройстве. Также в зоне инженерной инфраструктуры предусматривается размещение объектов транспорта (в том числе линейных объектов) | Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту | 5,83 |
| 7. Зона транспортной инфраструктуры |  |  |
| В зоне транспортной инфраструктуры предусматривается размещение объектов транспорта (в том числе линейных объектов) | Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту | 6,73 |
| 8. Зоны рекреационного назначения |  |  |
| В состав зон рекреационного назначения могут включаться территории, занятые зелеными насаждениями специального назначения, открытыми озелененными и ландшафтными пространствами, скверами, парками, благоустроенными садами, прудами, озерами, пляжами. В том числе, могут включаются объекты, используемые и предназначенные для массового долговременного и кратковременного отдыха населения, всех видов туризма, занятий физической культурой и спортом. Развитие зоны рекреационного назначения предусматривается для создания комфортной и эстетически привлекательной среды для отдыха и времяпрепровождения населения, организации благоустроенных прогулочных пространств, сохранения и развития, существующих и перспективных домов отдыха в границах населенных пунктов, и содержания в надлежащем состоянии скверов в центральной части населенных пунктов К зоне озелененных территорий общего пользования относятся площади, парки, скверы, бульвары, набережная реки, создаваемые с использованием элементов природного ландшафта или вновь формируемые путем строительства объектов озеленения и благоустройства. К зоне экологического и природного ландшафта относятся - рекреационно-ландшафтные территории для использования существующего природного ландшафта и создания благоприятной окружающей среды в интересах здоровья и благополучия населения с возможностью размещения объектов, связанных с обслуживанием населения для организации отдыха, туризма, физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности; в данную зону включены не занятые застройкой или неудобные для застройки и сельскохозяйственной деятельности территории; - природно-ландшафтные территории, не занятые застройкой или неудобные для застройки и сельскохозяйственной деятельности, в том числе – овраги, приречные территории, а также участки санитарно-защитных, водоохранных, защитно-мелиоративных зон, насаждения вдоль автомобильных дорог | Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту | 72,06 |
| 9. Зона кладбищ |  |  |
| Зона выделяется в целях содержания территорий ритуального назначения (кладбища), с учетом санитарно-гигиенических требований и нормативных требований технических регламентов, относительно мест захоронения их сохранения и предотвращения занятия данного вида функциональной зоны другими видами деятельности | Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту | 5,39 |
| 10. Зона отдыха |  |  |
| Зона отдыха предназначена для размещения детских оздоровительных учреждений, оздоровительно-спортивных лагерей, пляжей и иных объектов отдыха и туризма | Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту | 75,07 |
| 11. Зона лесов |  |  |
| Зона лесов – территории, относящаяся к землям лесного фонда | Параметры функциональной зоны не устанавливаются. Использование земельных участков в границах зоны определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъекта или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с Лесным кодексом РФ № 200-ФЗ от 04.12.2006 г. | 59701,09 |
| 12. Зоны сельскохозяйственного использования |  |  |
| Зоны сельскохозяйственного использования включает в себя объекты и производство агропромышленного комплекса, а также садоводческие и огороднические некоммерческие объединения. Зона предназначена для формирования территорий, используемых в целях удовлетворения потребностей населения в выращивании декоративных растений, фруктов и овощей, а также отдыха при соблюдении нижеследующих видов и параметров разрешенного использования недвижимости. Зона также предназначена для: - деятельности, связанной с выращиванием сельхозпродукции открытым способом; сохранения сельскохозяйственных угодий, предотвращения их занятия другими видами деятельности | Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту | 8580,88 |
| 13. Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ |  |  |
| Зона предназначена для формирования территорий, используемых в целях удовлетворения потребностей населения в выращивании декоративных растений, фруктов и овощей, а также отдыха при соблюдении нижеследующих видов и параметров разрешенного использования недвижимости. | Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту | 10,57 |
| Итого по сельскому поселению: |  | 69537,23 |

РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, РЕГИОНАЛЬНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектов Федерального и Регионального значения муниципального района

Схемой территориального планирования Челябинской области утвержденной постановлением Правительства Челябинской области № 172-П от 30.04.2021 г. на территории Серпиевского сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района предусмотрено размещение объектов Федерального и Регионального значения:

-	Многоуровневая транспортная развязка на пересечении автомобильных дорог регионального значения 74 ОП РЗ 75К-055, 74 ОП РЗ 75К-117 и автомобильной дороги Федерального значения 00 ОП ФЗ М5 «Урал» вблизи п. Шарлаш;

-	Создание новых ООПТ и придание статуса памятников природы регионального значения гора Ореховая.

Планируемые мероприятия по развитию объектов местного (районного) значения представлены в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1

Планируемые мероприятия по развитию объектов федерального, регионального и местного (районного) значения

| № | Виды, назначения и наименования объектов и их местоположение | Описание мероприятий | Действия в отношении земельного участка | Наименование функциональных зон, в которых планируется размещение объектов | Основные характеристики объектов | Характеристики зон с особыми условиями использования территории в случае, если установление таких зон требуется в связи со строительством объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты социальной инфраструктуры, отдыха и туризма, санаторно-курортного назначения |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Создание амбулатории семейного врача Местоположение: с. Серпиевка | 1) Новое строительство; 2) Первая очередь | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона специализированной общественной застройки | - | - |
| 1.2 | Объекты туризма и отдыха |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Строительство туристической базы отдыха Местоположение: с. Серпиевка | 1) Новое строительство; 2) Первая очередь | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона отдыха | - | Зона с ОУИТ будет определена на этапе разработки проектной документации на объект |
| 1.2.2 | Строительство детского оздоровительного лагеря Местоположение: с. Серпиевка | 1) Новое строительство; 2) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона отдыха | - | - |
| 1.2.3 | Строительство гостевого дома Местоположение: с. Серпиевка (2 объекта) | 1) Новое строительство; 2) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона специализированной общественной застройки | 25 мест | - |
| 1.3 | Объекты образования |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Строительство детских дошкольных учреждений Местоположение: с. Аратское | 1) Новое строительство; 2) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона специализированной общественной застройки | 50 мест | - |
| 1.3.2 | Строительство детских дошкольных учреждений Местоположение: с. Карауловка | 1) Новое строительство; 2) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона специализированной общественной застройки | 50 мест | - |
| 1.3.3 | Строительство детских дошкольных учреждений Местоположение: п. Шарлаш | 1) Новое строительство; 2) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона специализированной общественной застройки | 50 мест | - |