Отчёт мероприятий по ремонту бассейна в МДОУ №7 Детский сад «Петушок» г.Юрюзани.

При визуальном осмотре нежилого здания плавательного бассейна д/с «Петушок» и по заключению экспертного центра  ООО «Токмас» было выявлено следующее:

Здание было построено в 1991г. Капитальный  ремонт здания за прошедшее время не проводился. Фундаментные блоки имеют трещины и сколы. Отмостка вокруг здания  разрушена. Стены выложены из кирпича. С наружной стороны облицованы керамической плиткой, внутри оштукатурены и покрашены. Стены частично разрушены как внутри так и снаружи  ввиду намокания   кирпича.  Состояние мягкой кровли  оценивается как не удовлетворительное. Кровельное покрытие  имеет глубокие трещины и воздушные пузыри. При контрольном вскрытии кровли выявлено, что  цементно –песчанная стяжка разрушена  и требует замену, утеплитель подмочен.  Вент.каналы на кровле и парапетные плиты частично разрешены. Внутри здания на плитах перекрытиях имеются трещины, протечки. На несущих балках 1 и 2 этажа видны трещины и недопустимые прогибы. Деревянные полы  на 2 этаже,  а также дверные и оконные проёмы пришли в негодность и требуют замены. Три эвакуационных выхода требуют ремонта с заменой пожарной лестницы. По заключению 2021г. экспертного центра ООО «Токмас» выявлено, что зданию требуется капитальный ремонт.

Также  экспертным центром  ООО «Токмас» было отмечено,  что состояние   электропроводки – аварийное, радиаторов  отопления первого этажа - аварийное, канализации - аварийное, вентиляции – ограничено работоспособное, состояние оборудования бассейна – аварийное.  Необходимо выполнить ремонт инженерного оборудования по специально разработанному проекту.

Проведение капитального ремонта бассейна  в МДОУ №7 детского сада «Петушок» г. Юразань  без проведения выше упомянутых работ требующих капитального ремонта невозможно. Работы должны быть проведены в комплексе.

Исполняющий обязанности

заместителя Главы Катав-Ивановского

муниципального района по обеспечению

жизнедеятельности 								 В.В. Дымов

Ст. инженер

Колайдо Н.В.