Информация по объекту

Физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом, расположенный по адресу: Челябинская область, г. Катав - Ивановск, ул. Степана Разина, 41.

Участок проектируемого объекта находится в Челябинской области, г. Катав-Ивановск, ул. Степана Разина, 41.

Абсолютные отметки по устьям скважин колеблются в пределах 414,90 - 421,53 м. Абсолютная отметка уровня пола первого этажа здания физкультурно-оздоровительного 10 комплекса принята 416,97, абсолютная отметка плавательного бассейна принята – 422,52, что соответствует условной нулевой отметке.

На участке предусмотрено строительство двух зданий: - ФОК с универсальным игровым залом: ФОК - 3 этажа, габариты здания в осях – 45 х 46,66 м, общая высота здания – 17 м; - ФОК с бассейном: ФОК - 4 этажа; Габариты здания в осях – 29,3 х 36 м;

Общая высота здания – 15. На территории ФОК также предусмотрена гостевая парковка на 15 машино-мест, строительство инженерных сетей и устройство блочной газовой котельной на базе 3-х котлов.

Архитектурно-строительные решения

Бассейн

Здание проектируемого комплекса 4-х этажное, из металлического каркаса, наружная отделка выполнена по системе вентилируемых фасадов.

Внешний вид здания представляет собой объем прямоугольный формой в плане с размерами 29х36 м в осях и дугообразной крышей сложной формы, делящей объем зданий на три части: центральный и боковые.

Дугообразная крыша придает динамичность объему. Высота здания

составляет 13,480 м.

Весь объем здания делится на две части: - первая часть — это зал ванны, зал с габаритными размерами 15,50х30,4м где располагается ванна с габаритными размерами 25х11 м; - вторая часть это 4х этажный объем с высотами этажей от 2,9 до 3,8м связанных между собой вертикальными коммуникациями располагаемые в осях Д-Е/6-7 и Д-Е/1-2, в котором располагаются вспомогательные помещения бассейна и помещения для обслуживания спортсменов (такие как раздевальные, администрация и т.д.). Также в цокольном этаже здания предусмотрена ванна для обучения не умеющих плавать детей в возрасте от 7 до 14 лет и детей с поражением органов двигательного аппарата – ПОДА, нуждающиеся в креслах-колясках и с ПОДА, не нуждающиеся в креслах-колясках в возрасте от 7 до 14 лет.

Здание представляет собой рамно-связевой каркас. Чаши плавательного бассейна выполняются из листового металла и опираются на систему ригелей и стоек.

Муниципальный контракт №0369300218520000031000103 от 18.09.2020г ООО « Росцпецпроект».

Цена составляет : 7 490000 тыс.рублей.

Нижнеобское территориальное управление Рыболовства рассматривала материалы проектной документации.

На данный момент проект находится в Госэкспертизе.