ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ЮРЮЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Материалы по обоснованию в текстовой форме

| Генеральный директор Руководитель проекта | Е.А. Баутин В.А. Орешкова |
| --- | --- |

Санкт-Петербург 2023 г.

Состав авторского коллектива и ответственных исполнителей

| Руководитель проекта | Орешкова В.А. |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | Ковтун С.А. |
| Главный инженер проекта | Поваженко Д.П. |
| Главный аналитик | Демина М.А. |
| Ведущий инженер | Маркварт Д.С. |
| Старший инженер | Якушева А.Н. |
| Ведущий специалист по транспорту | Аминев А.И. |
| Архитектор | Пыкин М.В. |
| Инженер | Клекова Ю.А. |

Состав проекта

| № листа | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| Генеральный план |  |  |
|  | Положение о территориальном планировании |  |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения | 1:25 000 |
| 2 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав городского поселения | 1:25 000 |
| 3 | Карта функциональных зон городского поселения | 1:25 000 |
| Материалы по обоснованию генерального плана |  |  |
|  | Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме |  |
| 4 | Карта использования территории | 1:25 000 |
| 5 | Карта планировочной организации территории | 1:25 000 |
| 6 | Карта транспортной инфраструктуры | 1:25 000 |
| 7 | Карта инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства территорий | 1:25 000 |
| 8 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:25 000 |

Содержание

1.	СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	6

2.	ОБОСНОВАНИЕ выбранного варианта размещения объектов местного значения  городского ПОСЕЛЕНИЯ на основе анализа использования территорий городского ПОСЕЛЕНИЯ, возможных направлений развития ТЕРРИТОРИИ и прогнозируемых ограничений использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности	8

2.1.	Общая характеристика территории	8

2.2.	Природные условия и ресурсы территории	8

2.3.	Население	9

2.4.	Функциональное использование и пространственное развитие	12

2.5.	Обоснование установления (изменения) границ населенных пунктов	14

2.6.	Жилищный фонд	14

2.7.	Социальная инфраструктура	16

2.8.	Производственная сфера	21

2.9.	Транспортная инфраструктура	22

2.10.	Инженерная инфраструктура	25

2.11.	Оценка экологического состояния и основные направления его улучшения	37

2.12.	Зоны с особыми условиями использования территории	40

2.13.	Санитарная очистка	47

2.14.	Мероприятия по охране окружающей среды	52

2.15.	Особо охраняемые природные территории	53

2.16.	Объекты культурного наследия	54

3.	ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНиРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ	59

4.	УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ	61

5.	УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОО РАЙОНА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ	62

6.	ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	63

7.	ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	70

7.1.	Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	70

7.2.	Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	70

7.3.	Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	71

7.4.	Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	72

8.	Основные технико-экономические показатели	74

СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Параметры развития территории и перечень объектов регионального и местного значения разработан с учетом действующих документов территориального и стратегического планирования Челябинской области, Катав-Ивановского муниципального района, Юрюзанского городского поселения:

Схема территориального планирования Челябинской области.

Стратегия социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года.

Государственная программа Челябинской области «Капитальное строительство в Челябинской области».

Государственная программа Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области».

Государственная программа Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области».

Государственная программа Челябинской области «Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Челябинской области».

Государственная программа Челябинской области «Развитие здравоохранения Челябинской области».

Государственная программа Челябинской области «Развитие культуры и туризма в Челябинской области».

Государственная программа Челябинской области «Развитие промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области».

Государственная программа Челябинской области «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области».

Государственная программа Челябинской области «Чистая вода» на территории Челябинской области».

Государственная программа Челябинской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

Стратегия социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района на период до 2035 года.

Муниципальная программа «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории Катав-Ивановского муниципального района на 2022-2026 годы».

Муниципальная программа «Развитие и обеспечение деятельности приоритетных направлений в сфере образования Катав-Ивановского муниципального района на 2019-2024 годы».

Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры и искусства Катав-Ивановского муниципального района».

Муниципальная программа «Развитие туризма на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2023-2024 годы».

ОБОСНОВАНИЕ выбранного варианта размещения объектов местного значения  городского ПОСЕЛЕНИЯ на основе анализа использования территорий городского ПОСЕЛЕНИЯ, возможных направлений развития ТЕРРИТОРИИ и прогнозируемых ограничений использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности

Общие сведения

Юрюзанское городское поселение расположено в северо-восточной части Катав-Ивановского муниципального района. Статус и границы городского поселения установлены Законом Челябинской области от 9 июля 2004 года № 241-ЗО «О статусе и границах Катав-Ивановского муниципального района, городских и сельских поселений в его составе».

Юрюзанское городское поселение включает в себя два населенных пункта: административный центр поселения – город Юрюзань, деревня Первуха. Город Юрюзань расположен в 19 км к северо-востоку от районного центра, г. Усть-Катав, и в 296 км от г. Челябинска.

Природные условия и ресурсы территории

Территория Юрюзанского городского поселения характеризуется континентальным климатом. Факторами, определяющими климатические условия, являются: различие циркуляционных процессов в умеренных широтах над Европейской и Азиатской частью России, субмеридиональная ориентация Уральских гор и преобладание в течение года континентальных воздушных масс.

Ветровой режим является результатом общих барико-циркуляционных процессов и физико-географических особенностей местности. Уральские горы вносят существенные изменения в распределение ветровых потоков.  В горнолесной зоне области, куда входит Юрюзанское городское поселение, преобладающими являются ветры юго-западного и северо-западного направлений. Среднегодовая скорость ветра 3,4 м/с, максимальная зарегистрированная скорость ветра по флюгеру – 28 м/с.

Годовое количество осадков составляет 596 мм, из них на зимний период приходится 149 мм. Максимальное суточное количество осадков – 84 мм. Значительное количество осадков удерживает на территории повышенную влажность воздуха.

По схеме климатического районирования для градостроительства территория городского поселения расположена в IВ климатическом подрайоне.

Орогидрография

Юрюзанское городское поселение расположено на западном склоне Южного Урала в бассейне реки Юрюзань, крупного левобережного притока реки Уфы. Городское поселение окружено цепью гор и их отрогами. На севере находятся Каменные горы, на юге прослеживается Юрюзанский гребень, на юго-востоке – хребет Шуйда характеризуется средними абсолютными отметками 600-1400м. над уровнем моря. Горная и предгорная зоны почти сплошь покрыты хвойными и смешанными лесами

Территория городского поселения характеризуется хорошо развитой и разветвленной речной сетью. Реки и ручьи имеют горный характер с большим падением и быстрым течением. Главная водная артерия – река Юрюзань, бассейн реки Кама. Долина реки с круглыми, поросшими лесом склонами. Пойма, практически горизонтальная, заросшая кустарником. Средняя ширина речной поймы 200-150 м, ширина русла 30-100 м. Река Юрюзань зарегулирована плотиной с напором 7 м.

Главными источниками питания реки служат дождевые и талые воды. Средние расходы воды составляют от 10 до 50 м3/с. В течение года может наблюдаться несколько паводков: весенний от снеготаяния, летний в период дождей.

Гидрогеологические условия

По современной схеме гидрогеологического районирования Российской Федерации территория городского поселения относится к Предуральскому сложному бассейну пластовых безнапорных и напорных вод, который представлен преимущественно осадочными породами нижней перьми. Подземные воды распространены практически во всех стратиграфических комплексах пород от протерозойских до четвертичных (современных). Водообильность пород весьма разнообразна, но в целом невысока. Дебиты скважин колеблются преимущественно в пределах от 0,5 до 5,0 л/с, но в районах распространения карбонатных пород (известняков и доломитов) они достигают значений 20-50 л/с. По химическому составу воды разнообразны, но преимущественно гидрокарбонатные со смешанным составом катионов. Подземные воды широко используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов и предприятий.

Инженерно-геологическое районирование

В геологическом строении территория городского поселения принимают участие отложения кайназоя, представленные верхним неогеном(плиоценом) нижним плейтоценом(минзелем) и голоценом (современными осадками рек, временных протоков и склонов), и протерозоя, разделенные на каратаусскую и юрматинскую срии.

Делювиальные отложения встречаются в виде небольших по мощности покровов, располагающихся на склонах возвышенностей, ложбин с временным или постоянным водостоком и у подножья склонов. Наиболее крупные по мощности массивы делювия мощностью более 3 м расположены в западной части п. Василовка, в юго-западной части центрального района г. Юрюзань и в центре Сосновского района города.

Территория района, в основном, залесена, склоны задернованы. Лишь на отдельных участках, преимущественно, в верхней части склонов наблюдаются обнажённые участки.

Грунтовые воды залегают, в основном, на глубинах: от 2 до 5 м, в отдельных случаях – выше. В инженерно-экологическом отношении территория поселения в целом благоприятен для строительства.

К территориям условно благоприятным относятся незатопляемая пойма по причине близкого к поверхности уровня подземных вод и наличия техногенных грунтов, использование которых в качестве оснований зданий и сооружений не рекомендуется и подрайон, где появление карстовых провалов хоть и маловероятно, но возможно.

Население

Численность населения городского поселения на начало 2023 года составила 10142 человека, в том числе в г. Юрюзань – 10130 человек. В таблице представлены показатели численности населения городского поселения, в том числе динамика численности населения, а также показатели естественного и механического движения (Таблица 1).

Таблица 1. Показатели численности населения городского поселения

| Показатель | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Динамика численности населения, человек |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения, в том числе: | 11694 | 11424 | 11188 | 10917 | 10692 | 10202 | 10142 |
| г. Юрюзань | 11685 | 11415 | 11178 | 10908 | 10686 | 10187 | 10130 |
| д. Первуха | 9 | 9 | 10 | 9 | 6 | 15 | 12 |
| Динамика естественного движения населения, человек |  |  |  |  |  |  |  |
| Число родившихся | 100 | 91 | 83 | 73 | 86 | 77 | - |
| Число умерших | 177 | 187 | 184 | 223 | 254 | 170 | - |
| Естественная убыль | -77 | -96 | -101 | -150 | -168 | -93 | - |
| Динамика миграционного движения населения, человек |  |  |  |  |  |  |  |
| Число прибывших | 192 | 247 | 238 | 238 | 213 | 317 | - |
| Число выбывших | 385 | 388 | 407 | 309 | 300 | 281 | - |
| Механический отток (прирост) | -193 | -141 | -169 | -71 | -87 | 36 | - |

На протяжении анализируемого периода (2017-2023 гг.) можно отметить ежегодное снижение численности населения: на начало 2023 года численность населения сократилась на 13% к уровню 2017 года. В городском поселении отмечается ежегодная естественная убыль населения и механический отток. В рассматриваемый период только в 2022 году был зафиксирован механический прирост населения.

Среднее значение естественной убыли составило 114 человек, механического оттока – 105 человек. Наиболее активный отток населения наблюдается в возрасте 15 – 19 лет, что обусловлено с выездом к месту учебы; молодые специалисты в возрасте 20 – 24 года выезжают не так активно, как в более опытном возрасте 25 – 34 года с целью повышения квалификации, карьерного роста, получения более высокооплачиваемых рабочих мест.

Возрастная структура населения является важным показателем демографической ситуации. Зная особенности возрастной структуры, можно строить обоснованные предположения о будущих тенденциях рождаемости и смертности, оценивать вероятность возникновения тех или иных проблем в экономической и социальной сферах, прогнозировать спрос на те или иные товары. Численность населения младше трудоспособного возраста составила 30 % от общей численности населения городского поселения, трудоспособного возраста – 22 %, старше трудоспособного возраста – 48 %. Данная структура возрастного состава населения соответствует «регрессивному» типу возрастной структуры. «Регрессивный» тип возрастной структуры характеризуется высокой долей лиц в возрасте 50 лет и старше и превышающей лиц в возрасте младше трудоспособного возраста.

Проанализировав сложившуюся в городском поселении демографическую ситуацию к началу 2023 года, можно сделать следующие выводы:

- динамика численности населения городского поселения имеет тенденцию к сокращению;

- естественное и миграционное движение населения характеризуется отрицательной динамикой;

- возрастная структура населения препятствует естественному воспроизводству населения.

Прогноз численности населения

С учетом документов стратегического планирования основными направлениями демографической политики в Юрюзанском городском поселении для обеспечения устойчивого роста численности населения являются:

- реализация комплекса мер государственной поддержки семей с детьми;

- повышение уровня доступности и качества медицинской помощи;

- формирование условий для ведения здорового образа жизни;

- развитие социальной инфраструктуры, обеспечивающей возможности равного доступа к качественным услугам вне зависимости от места проживания;

- рост реальных доходов граждан и повышение уровня жизни;

- создание комфортной городской среды, формирование благоприятной экологической ситуации;

- реализация региональных проектов Челябинской области в составе национальных проектов в сфере демографии и здравоохранения.

Демографический прогноз выполнен с учетом сложившейся демографической ситуации в городском поселении, тенденциях в демографии, перспектив социально-экономического развития, предполагающих успешную реализацию мероприятий демографической политики, направленных на значимое повышение уровня рождаемости, снижение смертности, а также сокращение миграционного оттока населения, в том числе путем создания новых рабочих мест.

Одной из задач Стратегии социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района на период до 2035 года является создание условий для повышения уровня рождаемости, снижения смертности и миграции населения, роста уровня жизни.

Основными мерами и механизмами достижения цели являются:

- реализация государственной программы содействия занятости населения;

- реализация мер, направленных на выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях государственной социальной политики» по заработной плате;

- обеспечение доступности дошкольного образования;

- выявление на ранних стадиях заболеваний, ведущих к снижению смертности населения;

- предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Катав-Ивановского муниципального района;

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Для определения направления развития территории поселения было выполнено прогнозирование численности населения методом передвижки возрастов, учитывающим параметры естественного и миграционного движения населения. Для расчета показатели естественного и механического движения приняты на уровне последних лет и скорректированы с учетом предполагаемых результатов реализации проектов, документов стратегического планирования и программ развития территории.

При условии создания благоприятных условий для демографического развития, разработки соответствующих программ развития социальной, производственной и жилищной сфер, создания новых рабочих мест, создания инфраструктуры, необходимой для обеспечения условий безопасной жизнедеятельности населения на территории муниципального образования прогнозируется стабилизация уровня рождаемости и сокращение миграционной убыли населения.

С учетом реализуемых программ на территории Юрюзанского городского поселения численность населения стабилизируется и к концу 2043 года составит 11,0 тысяч человек.

Функциональное использование и пространственное развитие

Намеченные генеральным планом мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры Юрюзанского городского поселения направлены на создание условий для устойчивого развития территории путем ее рациональной организации, демонстрируя градостроительный потенциал максимально возможного развития и модель функционального зонирования территории, которые при благоприятных условиях могут быть реализованы полностью или частично.

Генеральным планом предлагается развитие населенных пунктов исходя из природных особенностей местности и сложившейся ситуации за счет внутренних территориальных резервов. Планировочная структура населенных пунктов совершенствуется путем развития жилых, общественно-деловых, рекреационных, производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктуры.

Город Юрюзань

На расчетный срок генерального плана предлагается развитие функционально-планировочной структуры города Юрюзань, соответствующего статусу административного центра городского поселения.

Для архитектурно- пространственной композиции Юрюзани характерной особенностью является формирование жилых образований на возвышенных берегах р. Юрюзань, вокруг городского пруда. Река Юрюзань разделяет территорию города на три планировочных района:

- северный район;

- центральный (юго-западная часть города);

- южный район.

Центральный район в форме клина расположен в излучине реки Юрюзань. Территория района представлена кварталами исторической усадебной и малоэтажной застройки и кварталами 4-5 этажной застройки современного строительства. Значительное развитие зоны жилой застройки предполагается с западной части, которые завершат формирование центрального района и в комплексе с общественно-деловой зоной повысят значимость этой территории как центра. Главная улица города – улица Советская. Вдоль нее расположены все крупные учреждения культурно-бытового назначения, объекты образования и просвещения, здравоохранения, коммунального и бытового обслуживания населения. Гадальным планом предлагается формирование рекреационной зоны с размещением спортивного объекта по улице Октябрьская.

В северном районе планируется незначительное развитие зоны индивидуальной жилой застройки за счет свободных территорий в сложившейся структуре. Размещение учреждений повседневного обслуживания возможно на территории жилых зон.

Развитие производственной зоны для размещения коммунально-складских объектов и предприятий производственного назначения предусмотрено в северной части района.

Развитие территории южного района проектом генерального плана предусматривается упорядочение жилых зон, общественно-деловых зон и зон производственного использования, а также размещение новых кварталов жилой застройки, общественных подцентров, зон рекреационного назначения и транспортной инфраструктуры. Новые кварталы индивидуальной жилой застройки запроектированы в южном направлении.

Кроме того, предусмотрено освоение новых территорий под производственные объекты IV – V класса опасности с учетом соблюдения санитарно-защитных зон в северном направлении. Производственные площадки будут играть важную роль при формировании сопутствующих производств в рамках развития территории города Юрюзань.

В условиях сложного рельефа местности и расчлененности территории важнейшую роль играют транспортные связи. Основные городские магистрали: ул. Советская, ул. III Интернационала, ул. Сахарова, ул. Абражанова. В городской застройке это основные планировочные оси, вдоль которых формируется архитектурно-пространственная композиция городской среды, ее центры, площади, объекты культурно-бытового обслуживания населения города.

Главная улица города, ул. Советская, плавно спускаясь по рельефу местности, от территории новой застройки к историческому центру и спортивному парку, объединяет застройку с водным пространством городского пруда. Территория береговой полосы спортивного парка привлекательна живописными пейзажами, открывающимися на лесные горные склоны, примыкающие к городской застройке. Особенной красотой отличается, так называемое, «Ущелье», расположенное на восточном берегу пруда. Проектом предусматривается благоустройство береговой полосы городского пруда и организация лесопарков на базе существующих лесных массивов для кратковременного отдыха, обустроенной дорожно-тропиночной сетью, местами для пикников, площадками для отдыха, спортивными и детскими площадками, мусоросборниками, туалетами. С целью удовлетворения потребности жителей плоскостными спортивными сооружениями и создания условий для занятий спортом на открытом воздухе генеральным планом предусмотрено размещение с учетом пешеходной доступности по всей территории населенного пункта плоскостными сооружениями различного назначения.

Внешние связи город осуществляет автомобильным и железнодорожным транспортом. Подъездная железнодорожная ветка ст. Вязовая – Катав-Ивановск связывает город с магистральной железной дорогой Уфа – Челябинск. Автомагистраль Москва – Челябинск, подходящая к городу с северной стороны, обеспечивает не только хорошую транспортную связь г. Юрюзани с другими населенными пунктами, но и благодаря прохождению ее в непосредственной близости с территорией города, решает проблемы занятости населения: в настоящее время на въезде в город сформировался автомобильный рынок и комплексный сервисный центр по обслуживанию транзитного транспорта.

В границах городской черты расположены площадки промышленных и коммунальных объектов, которые требуют организации санитарно-защитных зон (СЗЗ), с целью соблюдения размеров СЗЗ согласно СанПиН 2.2.1/21.1- 1200-03. Промышленные и коммунально-складские территории, занимают периферию городской территории и завершают формирование промышленно-коммунальной зоны.

деревня Первуха

Населенный пункт планируется развивать в существующих границах.

Зоны индивидуальной жилой застройки развиваются за счет упорядочения сложившейся зоны индивидуальной жилой застройки, освоения свободных территорий в границах населенного пункта с сформированной системой улиц и проездов, которые образуют небольшие кварталы жилой застройки.

Для обеспечения жилой застройки формируется общественно-деловой центр на въезде в деревню от автомобильной дороги регионального значения Катав – Ивановск – Первуха.

В северной части представлена зоной отдыха для проведения на территории культурно-массовых мероприятий, пешеходные, велосипедные и лыжные прогулки, конные прогулки (верхом или на повозках), познавательные и экологические экскурсии, спортивные соревнования по отдельным видам спорта, специфика которых соответствует проведению соревнований в лесу, а также другие виды организации рекреационной деятельности.

Размещение новых объектов производственной, транспортной, инженерной инфраструктуры на территории деревни не предусмотрено.

Обоснование установления (изменения) границ населенных пунктов

Для устранений пересечения границ населенного пункта г. Юрюзань с землями лесного фонда и землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и иного специального назначения, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости генеральным планом предлагается исключить земельные участки с кадастровыми номерами 74:10:0000000:53, 74:10:0000000:762, 74:10:0000000:1630, 74:10:0000000:2003, 74:10:0202002:15, 74:10:0202002:16, 74:10:0202002:397, 74:10:0202002:434, 74:10:0202002:435, 74:10:0202002:437, 74:10:0204001:4, 74:10:0204001:7, 74:10:0204001:8, 74:10:0204001:9, 74:10:0204001:10, 74:10:0204001:11, 74:10:0204001:12, 74:10:0204001:14, 74:10:0204001:25, 74:10:0204001:74, 74:10:0204001:48, 74:10:0204001:418, 74:10:0204001:419, 74:10:0204001:420, 74:10:0204001:421, 74:10:0204001:422, 74:10:0204001:430, 74:10:0301001:45, 74:10:0301001:46, 74:10:0301001:44, 74:10:0302001:17 и 74:10:0302001:18.

Границы г. Юрюзань и д. Первуха откорректированы по границам Катав-Ивановского лесничества Челябинской области (реестровый номер границы 74:00-15.19). Земли лесного фонда не входят в границы населенных пунктов.

Общая площадь в границах населенного пункта г. Юрюзань составит 2370 га.

Общая площадь в границах населенного пункта д. Первуха составит 278 га.

Жилищный фонд

Современное состояние

Общая площадь жилищного фонда городского поселения составляет 191,3 тысяч м2. Большая часть муниципального жилья имеет значительный физический износ и нуждается в капитальном ремонте. Для улучшения жилищных условий проживания граждан необходимо проведение капитального ремонта объектов муниципального жилищного фонда, проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, создание условий для управления многоквартирными домами.

Средняя обеспеченность жилищным фондом составляет 19 м2 общей площади на человека.

Одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы является проблема ликвидации аварийного жилищного фонда. Его наличие не только ухудшает внешний облик, понижает инвестиционную привлекательность города и сдерживает развитие инфраструктуры, но и создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания граждан, ухудшает качество предоставляемых коммунальных услуг, повышает социальную напряжённость в обществе. На территории городского поселения расположено 3 аварийных дома суммарной площадью 1038 м2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных задач и требует скорейшего решения с использованием программно-целевого метода.

Новое жилищное строительство в городском поселении ведется в основном в индивидуальном жилом секторе. Ниже в таблице представлены объемы ввода жилья на территории поселения (Таблица 2).

Таблица 2. Ввод жилья на территории городского поселения

| Показатель | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод в действие жилых домов, м2 общей площади | 4222 | 5083 | 4136 | 2998 | 16910 |
| в том числе индивидуальные жилые дома, м2 общей площади | 4222 | 5083 | 4136 | 2998 | 4603 |

Обеспеченность населения жильем и жилищные условия являются важными критериями, влияющими на качество среды жизни населения. Основные задачи решения жилищной проблемы:

- обеспечение права каждому гражданину возможность приобретения в собственность или получить в пользование благоустроенное жилье в зависимости от потребности и возможности;

- обеспечение жильем социально-незащищенных и малоимущих групп населения;

- увеличение разнообразия жилищ и жилых сред в соответствии с социальным составом населения;

- формирование условий для повышения темпов жилищного строительства;

- повышение уровня комфортности жилого фонда.

Развитие жилищно-коммунального комплекса городского поселения является одним из ключевых направлений, основной целью которого – создание комфортных условий проживания граждан. Создание благоприятных условия для жизнедеятельности населения неразрывно связано с улучшением жилищных условия, что выражается не только в увеличении уровняю жилищной обеспеченности, но и в улучшении качества жилой среды, решении вопросов качества коммунальных услуг, благоустройства, безопасности проживания и охраны окружающей среды.

Обеспеченность населения жильем и жилищные условия являются важными критериями, влияющими на качество среды жизни населения. Основные задачи решения жилищной проблемы:

- обеспечение права каждому гражданину возможность приобретения в собственность или получить в пользование благоустроенное жилье в зависимости от потребности и возможности;

- обеспечение жильем социально-незащищенных и малоимущих групп населения;

- увеличение разнообразия жилищ и жилых сред в соответствии с социальным составом населения;

- формирование условий для повышения темпов жилищного строительства;

- повышение уровня комфортности жилого фонда.

Планируемое развитие

Предложения генерального плана по строительству жилищного фонда и определение объемов жилья на перспективу выполняются на основе анализа состояния существующего фонда, фактического и проектного показателей жилищной обеспеченности, учета аварийного фонда и намечаемых к сносу зданий в течение расчетного срока, а также использование объемов незавершенного строительства и предложений для нового жилищного строительства на свободных территориях.

Средняя жилищная обеспеченность на конец расчетного срока должна составить не менее 36 м2 общей площади на человека. С учетом сохраняемого жилья и показателями прогнозной численности населения и средней жилищной обеспеченности объем жилищного фонда должен составить не менее 396,0 тысяч м2.

Точные сроки строительства жилья будут устанавливаться с учетом фактических поступлений бюджетных средств, спроса и платежеспособности инвесторов, а также необходимого времени на подготовку строительной площадки. Конкретизация сроков по сносу и реконструкции существующего жилищного фонда устанавливается с учетом возможного предоставления жилья населению и установленных сроков строительства нового жилья на участках сносимых домов.

Социальная инфраструктура

Уровень развития социальной сферы в первую очередь определяет образ и уровень жизни людей, их благосостояние и объём потребляемых товаров и услуг. Основной задачей комплексной оценки уровня развития социальной сферы является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, сравнение действующих мощностей объектов с нормативной потребностью, анализ технического состояния зданий, определение направлений по устранению сложившихся проблем.

Социальная среда городского поселения находит свое проявление в социальной инфраструктуре и представляющем ее комплексе соответствующих отраслей. Основными компонентами социальной среды являются: образование, культура, туризм, физическая культура и спорт, молодежная политика, а также здравоохранение, социальная поддержка населения и т.д.

Социальная политика способна оказывать стимулирующее влияние на стремление граждан к социальному прогрессу, тем самым она способствует экономическому росту. Люди с высоким уровнем жизни охотнее выполняют свою работу, стремятся к совершенствованию, развивая различные сферы, в которых осуществляют трудовую деятельность.

Оценка уровня обеспеченности объектами обслуживания были установлена в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Челябинской области, а также нормативами градостроительного проектирования Юрюзанского городского поселения.

Современное состояние

Образование

Стратегической целью развития современного образования является обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном образовании путем создания новых механизмов регулирования в сфере образования, обновления структуры и содержания образования, развития практической направленности образовательных программ, формирования системы непрерывного образования. Для развития дошкольного, общего и дополнительного образования в городском поселении функционируют следующие учреждения:

Дошкольное образование

Дошкольное образование рассматривается как один из факторов формирования основ базовой культуры личности, укрепления и сохранения здоровья детей, всестороннего развития дошкольников в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, обеспечения равных стартовых возможностей детей для обучения в школе, реализации демографических задач, направленных на предоставление важных социальных гарантий родителям, содействие занятости женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет. Доступность, качество и эффективность дошкольного образования – факторы, существенно влияющие на качество жизни горожан.

На территории расположено 4 учреждения, реализующие программы дошкольного образования:

- МДОУ детский сад №6 «Золотая рыбка» мощностью 265 мест;

- МДОУ детский сад № 1 «Медвежонок»;

- МДОУ детский сад № 7 «Петушок»

- дошкольные группы при МОУ «ООШ №2 г. Юрюзань».

Согласно нормативам градостроительного проектирования Юрюзанского городского поселения, обеспеченность дошкольными образовательными организациями должна составлять не менее 60 мест на 1000 человек. С учетом действующих организаций дошкольного образования обеспеченность дошкольными учреждениями составляет не менее 70 мест на 1000 человек, что превышает нормативный показатель на 17%.

Условия, созданные в дошкольных учреждениях городского поселения, ориентированы на полноценное и эффективное получение дошкольного образования всеми воспитанниками дошкольного образовательного учреждения.

Общее образование

Общее образование выступает одни из основных источников генерирования, совершенствования и развития человеческого капитала, а значит – ресурсом социально-экономического развития города, повышения благосостояния каждого отдельного человека. На территории города действуют 3 общеобразовательных школы:

- МОУ «СОШ № 1 г. Юрюзань»;

- МОУ «СОШ № 2 г. Юрюзань»;

- МОУ «ООШ № 3 г. Юрюзань».

Согласно нормативам градостроительного проектирования, обеспеченность общеобразовательными организациями в городском поселении должна составлять не менее 80 мест на 1000 человек. Обеспеченность общеобразовательными организациями составила не менее 85 мест на 1000 человек.

Развитие общего образования должно быть направлено на повышение качества общего образования на всех его уровнях, максимальное развитие способностей каждого ребенка, воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире, создание в городе развивающей образовательной среды, способствующей личностному развитию обучающихся с разными образовательными запросами и потребностями в условиях формирования поликультурной компетентности, совершенствование цифровой образовательной среды.

Учреждения дополнительного образования

Система дополнительного образования городского поселения сориентирована на формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени.

Система дополнительного образования решает не только проблемы обеспечения качественного образования по выбору детей, но и проблемы оздоровления, проблемы по социальному и гражданскому воспитанию, психолого-педагогической поддержке, реабилитации и адаптации детей.

На территории г. Юрюзань действуют следующие учреждения, реализующие услуги дополнительного образования детей:

- МУ ДО «ДДТ г. Юрюзань» осуществляет дополнительные общеразвивающие программы по следующим направленностям: художественная, социально-гуманитарная, техническая, физкультурно-спортивная;

- МКОУДО «Юрюзанская ДШИ» осуществляет дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области музыкального и изобразительного искусства.

Планируемое развитие

Одним из основных факторов экономического и социального развития муниципального образования является образовательный потенциал – способность трудовых ресурсов к наиболее эффективному интеллектуальному и физическому труду. Главной целью социальной политики городского поселения в области развития образования является обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям развития экономики поселения, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Действующие учреждения максимально обеспечивают потребность населения в объектах образования, поэтому генеральным планом не предусмотрены мероприятия в области

Обеспеченность населения объектами образования превышает нормативные значения, поэтому генеральным планом мероприятия в области образования не предусмотрены.

Здравоохранение и социальная защита

Современное состояние

Основной целью развития системы здравоохранения является создание условий для сохранения и улучшения здоровья населения.

Основными задачами развития системы здравоохранения являются:

- снижение общего уровняю заболеваемости населения;

- снижение смертности;

- улучшение качества медицинского обслуживания и повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи.

Главным учреждением здравоохранения городского поселения является филиал ГБУЗ «Районная больница г. Катав-Ивановск», который включает в себя: поликлинику с дневным стационаром, детскую консультацию, инфекционное отделение, отделение скорой медицинской помощи. Также на территории городского поселения действуют медицинские центры, в том числе стоматология.

Планируемое развитие

В связи с тем, что здравоохранение не относится к вопросам местного значения, в рамках генерального плана мероприятия по модернизации объектов здравоохранения не предусмотрены.

Культура и искусство

Современное состояние

Сфера культуры города Юрюзань располагает достаточным ресурсом, в который включены муниципальные бюджетные учреждения:

Клубные учреждения:

- Дворец культуры;

- Клуб ЮРЭС.

Библиотеки:

МКУК «Центральная библиотечная система», в которой действуют:

- Центральную библиотеку;

- Центральную детскую библиотеку;

- библиотеку № 1;

- библиотеку № 2.

МКУК «ЦБС» обеспечивают информационную поддержку непрерывного образования и самообразования всех групп населения, а также организацию их досуга, содействие в реализации потребностей в творческой деятельности и общении различных категорий пользователей. В Центральной библиотеке работает литературно-музыкальная гостиная «Ассоль», где проводятся вечера, посвященные поэтам, клуб для старшеклассников, литературное объединение. В Центральной детской библиотеке проходят занятия в литературном объединении «Дебют».

Музеи:

- краеведческий музей МКУ «Культура»

В учреждениях осуществляется библиотечное обслуживание населения, формирование, организация и сохранение музейного фонда, организация культурно-массовых мероприятий (культурно - досуговых, информационно - просветительских, культурно-образовательных), работа клубных формирований.

В городе проводятся разножанровые конкурсы художественного творчества, реализуются творческие проекты, получает развитие детский, молодёжный и семейный отдых. Сформированы традиции народных гуляний, городских массовых событийных мероприятий, митингов, шествий

Планируемое развитие

Развитие культуры на территории городского поселения должно реализовываться через следующие мероприятия:

- организацию культурно-массовых мероприятий и предоставление услуг по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, показа кинофильмов;

- организацию библиотечного обслуживания и развития услуг по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки;

- предоставление доступа граждан к музейным ценностям через публичный показ музейных предметов, музейных коллекций;

- обеспечение развития и укрепления материально-технической базы учреждений клубного назначения.

Учитывая высокую обеспеченность объектами культуры и искусства, генеральным планом мероприятия в данной сфере не предусмотрены.

Физическая культура и спорт

Современное состояние

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта – один из основных вопросов местного значения, решаемых на территории Юрюзанского городского поселения. Созданные в свое время спортивная инфраструктура, материально-техническая база, а также выстроенная система организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы на территории города, позволяли на протяжении последних лет решать многие задачи, связанные как с привлечением большего числа жителей городского поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, так и с успешным выступлением спортсменов на выездных соревнованиях различного уровня.

На территории города действуют следующие объекты физической культуры и спорта:

- спортивный комплекс МКУ «Спортивно-культурные сооружения»;

- стадион МКУ «Спортивно-культурные сооружения»;

- универсальный спортивный зал, зал единоборств;

- тюбинговая трасса;

- горнолыжная трасса;

- автодром.

Согласно нормативам градостроительного проектирования Юрюзанского городского поселения, обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями должна составить не менее 1950 м2 на 1000 человек, спортивными залами – не менее 350 м2 площади пола на 1000 человек, бассейнами – не менее 20 м2 зеркала воды.

Можно отметить низкую обеспеченность объектами физической культуры и спорта: обеспеченность плоскостными сооружениями составила 1085 м2 на 1000 человек при нормативном значении 1950 м2 на 1000 человек, спортивными залами – 266 м2 на 1000 человек при нормативном значении 350 м2 на 1000 человек. Плавательные бассейны на территории городского поселения отсутствуют.

Для развития на территории городского поселения физической культуры и массового спорта необходимо реализация следующих мероприятий:

- привлечение населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

- развитие системы подготовки спортивного резерва для сборных команд города;

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта;

- реализация национального проекта «Демография» (региональный проект «Спорт – норма жизни»).

Развитие физической культуры и спорта в городском поселении должно быть направлено на устойчивое повышение качества жизни населения через содействие физической активности и обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом. Физическая активность способствует улучшению физического состояния человека, функциональной деятельности организма, укреплению здоровья, а состояние здоровья и соответствующий ему образ жизни являются основными показателями физического благополучия человека и непосредственным образом влияют на качество его жизни, успешность реализации жизненных и профессиональных планов. В связи с этим развитие физической культуры и спорта рассматривается как приоритетное направление в повышении качества жизни населения.

Планируемое развитие

В соответствии с документами стратегического планирования Челябинской области развитие сектора физической культуры и спорта включено в перечень национальных приоритетов, одной из основных целей которого является формирование условий для всестороннего развития человека. Государственная политика в указанной области направлена на создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, массовым спортом, развитие спортивной инфраструктуры и повышение конкурентоспособности спорта.

Генеральным планом предусмотрено размещение следующих объектов:

- 2 дворовых спортивных площадки;

- 5 спортивных площадок для маломобильных групп населения;

- 2 спортивных зала по 540 м2 площади пола;

- 16 плоскостных спортивных сооружений суммарной мощностью 15000 м2.

Строительство новых современных спортивных объектов позволит круглогодично развивать в городском поселении игровые виды спорта. Кроме того, наличие дополнительных спортивных залов позволит создать условия для проведения спортивных мероприятия, а также развивать и другие виды спорта, увеличивая единовременную пропускную способность.

Производственная сфера

Современное состояние

Основными отраслями промышленности являются машиностроение и металлообработка, промышленность строительных материалов, лесная и деревообрабатывающая промышленность.

Основными предприятиями на территории Юрюзанского городского поселения являются:

- ООО «Альба-Цепь», занимающееся производством, поставкой целей и сельскохозяйственной техники;

- филиал ООО «Уральский завод нестандартизированного оборудования», специализирующийся на производстве нестандартного оборудования;

- ООО «Урал-Полимер», занимающееся производством пластмассовых плит, труб и профилей.

Малым бизнесом производятся мебель, продукты питания, продукция переработки леса и ряд другой продукции.

Развитие промышленности и увеличение экономического благосостояния городского поселения возможно за счет реконструкции и модернизации производственных мощностей основных градообразующих предприятий, совершенствования технологии производства и освоения выпуска новых видов продукции на базе существующих производств.

Планируемое развитие

С целью развития производственной сферы на территории Юрюзанского городского поселения генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- развитие действующих промышленных предприятий за счет их реконструкции и технического перевооружения без увеличения объемов вредных стоков и выбросов;

- резервирование территорий ля размещения новых производственных предприятий, предприятий малого бизнеса и предпринимательства, для размещения объектов коммунально-складского назначения, в основном, связанных с обслуживанием жилищно-коммунального хозяйства и сферы услуг населения, а также для размещения коммерческо-деловых центров

- строительство асфальтобетонного комплекса;

- цеха по металлообработке.

Транспортная инфраструктура

Автомобильный транспорт

Современное состояние

Автомобильное сообщение на территории Юрюзанского городского поселения осуществляется по автомобильным дорогам федерального, регионального и местного значения.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 года № 928 «О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения» по территории городского поселения проходит участок автомобильной дороги федерального значения общего пользования, соответствующая классу «обычная автомобильная дорога», М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск, II категории, протяженностью в границах поселения 22,9 км.

В соответствии с Постановлением Челябинской области от 26 марта 2019 года № 122-П «О Перечне областных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, являющихся собственностью Челябинской области по состоянию на 1 января 2019 года» по территории городского поселения проходят автомобильные дороги общего пользования регионального значения, соответствующие классу «обычная автомобильная дорога» (протяженность указана в границах поселения):

- Юрюзань – 175 километр автодороги М-5 «Урал» III категории, протяженностью 4,3 км;

- Катав-Ивановск – Первуха IV категории, протяженностью 20,3 км;

- Юрюзань – железнодорожная станция Вязовая IV категории, протяженностью 2,9 км;

- Сосновка – Василовка города Юрюзань IV категории, протяженностью 5,7 км;

- Первуха – Меседа – Тюлюк IV категории, протяженностью 3,5 км.

Общая протяженность автомобильных дорог федерального и регионального значения в границах Юрюзанского городского поселения составляет 59,6 км.

Пассажирские автомобильные перевозки в межмуниципальном сообщении осуществляются от кассового пункта, расположенного в г. Юрюзань.

Планируемое развитие

В соответствии со схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 года № 384-р, мероприятий по развитию объектов федерального значения на территории Юрюзанского городского поселения не предусмотрено.

Автомобильные дороги регионального значения сохраняются. Документами стратегического планирования Челябинской области мероприятий по реконструкции существующих автомобильных дорог регионального значения не предусматривается.

Железнодорожный транспорт

Современное состояние

По территории Юрюзанского городского поселения проходит однопутный электрифицированный участок Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». На территории поселения расположены железнодорожная станция Красная горка (на станции расположен вокзал) и станция Юрюзань.

Планируемое развитие

В соответствии со схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 года № 384-р, на территории городского поселения развитие объектов железнодорожного транспорта общего пользования не предусматривается.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов. Объекты транспортной инфраструктуры

Современное состояние

Улично-дорожная сеть населенных пунктов Юрюзанского городского поселения состоит из улиц и дорог местного значения. Около 50 % улично-дорожной сети имеет грунтовое покрытие. Пропускная способность улично-дорожной сети в целом удовлетворяет потребности в передвижении.

В соответствии с перечнем автомобильных дорог, мостов и путепроводов, находящихся в собственности Юрюзанского городского поселения протяженность автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, составляет 82,02 км. По топографической съемке суммарная протяженность улично-дорожной сети составляет 92,3 км.

При пересечении естественных препятствий на улично-дорожной сети расположены мосты, суммарной протяжённостью 384 погонных метра.

При анализе современного состояния улично-дорожной сети были выявлены основные недостатки:

- несоответствие параметров поперечного профиля улиц требованиям технических норм;

- отсутствие на части улиц капитального типа покрытия и тротуаров;

- отсутствуют велосипедные дорожки.

На территории городского поселения объекты дорожного сервиса представлены:

- автозаправочными станциями – 8 объектов, суммарной мощностью 48 топливораздаточных колонок;

- станциями технического обслуживания – 13 объектов, суммарной мощностью 52 поста.

В соответствии с программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Челябинской области составляет 324,9 автомобилей на 1000 жителей.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (далее – АЗС) и станциями технического обслуживания (далее – СТО) обозначены в пунктах 11.40 и 11.41 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

- потребность в АЗС составляет: 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей.

С учетом нормативных требований, для обеспечения легковых автомобилей жителей объектами дорожного сервиса, определено расчетное количество:

- топливораздаточных колонок на АЗС не менее 3 единиц;

- постов на СТО не менее 17 единиц.

Пассажирские перевозки на территории поселения осуществляются регулярными маршрутами автобусов. Для обслуживания пассажиров действует 34 остановочных пункта.

Планируемое развитие

В целях развития транспортной инфраструктуры на территории Юрюзанского городского поселения генеральным планом предлагается реконструкция существующих и строительство новых участков улично-дорожной сети.

Классификация улично-дорожной сети принята в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Развитие транспортной инфраструктуры предполагает приведение параметров (ширины проезжей части, ширины пешеходной части тротуаров) существующей улично-дорожной сети к нормативным требованиям.

Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети в границах населенных пунктов Юрюзанского городского поселения представлены в таблице (Таблица 3).

Таблица 3. Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети

| Населенный пункт | Наименование показателя | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| г. Юрюзань | Магистральные улицы общегородского значения | 10,26 |
|  | Планируемые к реконструкции | 7,35 |
|  | Сохраняемые | 2,91 |
|  | Магистральная улица районного значения | 11,33 |
|  | Планируемые к размещению | 1,23 |
|  | Планируемые к реконструкции | 4,29 |
|  | Сохраняемые | 5,81 |
|  | Улицы и дороги местного значения | 72,32 |
|  | Планируемые к размещению | 3,07 |
|  | Планируемые к реконструкции | 63,32 |
|  | Сохраняемые | 5,93 |
| ИТОГО |  | 93,91 |
| д. Первуха | Улицы в жилой застройке | 3,74 |
|  | Планируемые к размещению | 1,07 |
|  | Планируемые к реконструкции | 2,67 |
| Всего по поселению |  | 97,65 |

Генеральным планом предусматривается развитие велосипедных дорожек, для повышения безопасности передвижения по городу. Протяженность основных велосипедных дорожек вдоль магистральных улиц составляет 6,98 км.

В соответствии со схемой территориального планирования Катав-Ивановского муниципального района, утвержденной решением Собранием депутатов от 16 декабря 2009 года № 881 развитие транспортной инфраструктуры предусматривает размещение следующих объектов местного значения муниципального района:

- автозаправочной станции;

- транспортно-логистического комплекса.

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса на территории городского поселения полностью обеспечена. Размещения дополнительных объектов не требуется.

Инженерная инфраструктура

На территории города Юрюзань действует централизованная система водоснабжения.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение города Юрюзани осуществляется от трех источников водоснабжения:

- водозаборных скважин Сильгинского источника;

- водозаборных скважин, расположенных в районе ул. Молодежная, ул. Больничная;

- водосборной галереи Молебского источника.

Водозабор Сильинский расположен в пойме р. Силья и состоит из четырех скважин. Вода из скважин поступает на водопроводные очистные сооружения. После очистки вода поступает в Сосновские резервуары и потребителям, расположенным в южной части города. Из Сосновских резервуаров вода в самотечном режиме поступает потребителям центральной части города, пересекает р. Юрюзань и через повысительную насосную станцию 2-го подъема поступает потребителям нижней зоны города.

Молебский источник - поверхностный источник водоснабжения от водосборной галереи (каптаж родников), расположен в 2,3 км от пос. Совхозный Лесного сельского поселения на ручье Молебствие. От водосборной галереи вода поступает в насосную станцию, где обеззараживается бактерицидными установками. От насосной станции вода подаётся на п. Совхозный и в резервуары «Галицкого поля», откуда самотеком поступает потребителям района города по ул. Советской.

Водозаборные скважины, расположенные в районе ул. Молодежная, ул. Больничная, являются источником водоснабжения застройки, расположенной в южной части города, в районе железнодорожной станции «Красная горка». Вода из скважин подается напрямую в сеть водоснабжения.

Качество воды, подаваемой потребителям должно соответствовать требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Сети водоснабжения подземного способа прокладки. Протяженность магистральных сетей водоснабжения, представленных в графических материалах проекта, составляет 39,0 км.

На территории д. Первуха централизованная система водоснабжения отсутствует, обеспечение потребителей водой осуществляется из индивидуальных источников.

Совершенствование системы водоснабжения будет связано в основном с повышением экологической эффективности, надежности и энергетической эффективности, а также обеспечением централизованной системой водоснабжения территорий существующей застройки и территорий перспективного развития.

Планируемое развитие

К основным направлениям развития системы водоснабжения города Юрюзань можно отнести:

- обеспечение населения качественной питьевой водой в необходимом количестве;

- обеспечение надежности и бесперебойности водоснабжения, в том числе сокращение потерь воды при её транспортировке, поэтапная модернизация сетей и объектов водоснабжения;

- повышение качества и энергетической эффективности;

- обеспечение централизованным водоснабжением перспективной застройки.

Для обеспечения существующих территорий, не обеспеченных централизованной системой водоснабжения, и планируемых под застройку территорий централизованной системой водоснабжения предлагается выполнить строительство сетей водоснабжения из полимерных труб общей протяженностью 25,0 км.

На земельном участке с кадастровым номером 74:10:0204001:433 предусмотрено строительство водозаборной скважины.

Прокладку трубопроводов предлагается выполнить в соответствии с требованиями СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Для обеспечения надёжности и бесперебойной работы централизованной системы водоснабжения предлагается выполнять поэтапную модернизацию (реконструкцию) сетей водоснабжения со сверхнормативным сроком службы, объектов водоснабжения с заменой оборудования с высоким износом на современное и энергоэффективное оборудование и выполнять своевременный ремонт зданий объектов водоснабжения. В случае невозможности полной реконструкции объектов и сетей водоснабжения (в результате инструментального обследования, по конструктивным причинам и т.д.) необходимо выполнять строительство новых с применением оборудования и конструктивных решений, отвечающих современным требованиям. В случае отсутствия диспетчеризации и автоматизации процессов на объектах водоснабжения, в том числе контрольно-измерительных приборов, рекомендуется выполнить их установку.

На территории д. Первуха сохраняется обеспечение потребителей водой из индивидуальных источников.

Расчет общего водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения города Юрюзань представлен ниже (Таблица 4).

Таблица 4. Расчет общего водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения города Юрюзань

| Население, чел | Расчетное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут | Количество потребляемой воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Q сут.ср | Q сут.max |
| 10980 | 180 | 2723,04 | 3267,65 |

Примечания:

1. Расчетное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя принято в соответствии с СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

2. Расход воды на поливку зеленных насаждений принят в размере 50 л/сут на одного жителя. Количество поливок принято один раз в сутки, в соответствии с СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

3. Количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в размере 10 % от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды, в соответствии с СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

4. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменение водопотребления по сезонам года и дням недели, принят равным 1,2, согласно СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

В соответствии с СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» противопожарный водопровод объединен с хозяйственно-питьевым. Для возможности наружного пожаротушения зданий и сооружений на водопроводных сетях необходимо предусматривать пожарные гидранты. Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий. Местоположение пожарных гидрантов уточняется на последующих стадиях подготовки проектной и рабочей документации (архитектурно-строительное проектирование) для системы водоснабжения рассматриваемой территории.

Технические характеристики сетей системы водоснабжения, предлагаемых к строительству, трассировку сетей, расчетные объемы водопотребления подлежат уточнению на последующих стадиях подготовки проектной и рабочей документации (архитектурно-строительное проектирование). При разработке проектной документации необходимо предусмотреть мероприятия по пожаротушению. При рабочем проектировании необходимо выполнить гидравлический расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Водоотведение

Современное состояние

На территории города Юрюзань действует централизованная и децентрализованная система водоотведения. Водоотведение от объектов, не подключенных к централизованной системе водоотведения, осуществляется в выгребные ямы, накопительные емкости, септики. Централизованной системой водоотведения оборудована существующая застройка Центрального и Сосновского районов. Сточные воды системой самотечно-напорных коллекторов и канализационных насосных станций подаются на канализационные очистные сооружения. Хозяйственно-бытовые сточные воды от жилой застройки центральной части города собираются в главный самотечный коллектор, который проходит по ул. Зайцева в северном направлении до КНС № 5, расположенной у моста. От КНС № 5 сточные воды по напорным коллекторам перекачиваются в КНС № 2. Расположенная в районе хлебозавода КНС № 2 принимает также стоки от части канализованной застройки Сосновского района. Далее стоки перекачиваются через ГКНС на канализационные очистные сооружения.

В связи с выводом из эксплуатации КНС № 4, расположенной в районе ДРСУ, сточные воды от застройки без очистки сбрасываются в р. Юрюзань.

Канализационные очистные сооружения (КОС) города расположены у северо-западной границы города. КОС были введены в эксплуатацию в 1967г, проектной производительностью – 1440 м3/сут. Общее состояние очистных сооружений – аварийное. Недостаточно очищенные сточные воды сбрасываются через поля фильтрации в р. Юрюзань.

Сети водоотведения подземного способа прокладки. Протяженность магистральных сетей водоотведения, представленных в графических материалах проекта, составляет 6,9 км.

На территории д. Первуха система централизованного водоотведения отсутствуют. Водоотведение от объектов, не подключенных к централизованной системе водоотведения, осуществляется в выгребные ямы, накопительные емкости, септики.

Анализ современного состояния системы показывает, что имеющиеся канализационные очистные сооружения находятся в аварийном состоянии и не обеспечиваются очистку сточных вод до установленных норм и требований. Сбрасываемые недостаточно очищенные сточные воды негативно влияют на состояние водных объектов, загрязняют окружающую среду. Кроме того, отмечается значительный эксплуатационный износ сетей водоотведения и КНС.

Планируемое развитие

К основным направлениям развития системы водоотведения города Юрюзань можно отнести:

- обеспечение экологической эффективности за счет поэтапной реконструкции сетей и объектов водоотведения, а также за счет строительства объектов и сетей водоотведения;

- обеспечение надежности и бесперебойности водоотведения;

- повышение качества и энергетической эффективности.

С целью ликвидации выпусков неочищенных сточных вод предлагается выполнить следующие мероприятия:

- строительство двух канализационных насосных станций (ул. Сахарова, ул. Набережная) расчетной производительностью 200 м3/сут каждая;

- строительство канализации самотечной общей протяженностью 0,1 км;

- строительство канализации напорной общей протяженностью 2,4 км.

Для достижения нормативных показателей качества очищенных сточных вод предлагается выполнить реконструкцию канализационных очистных сооружений, расчетной производительностью 3000 м3/сут. Данное мероприятие на объектах местного значения предусмотрено Схемой территориального планирования Челябинской области, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 24.11.2008 г. № 389-П, с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Челябинской области от 20.01.2026 г. № 35-П.

Для обеспечения надежности и бесперебойности водоотведения, экологической эффективности предлагается выполнить следующие мероприятия:

- реконструкция КНС № 5, КНС № 2, ГКНС;

- реконструкция канализации самотечной общей протяженностью 6,6 км;

- реконструкция канализации напорной общей протяженностью 2,4 км.

Для застройки, не обеспеченной централизованной системой водоотведения, а также расположенной удаленно от централизованной системы водоотведения (в том числе д. Первуха), предлагается отвод сточных вод осуществлять в септики заводского изготовления и герметичные накопительные емкости (выгреб) полной заводской готовности с последующим вывозом сточных вод специализированным автотранспортом на канализационные очистные сооружения. В случае износа, нарушения целостности септиков и накопительных емкостей необходимо выполнять своевременную замену на герметичные. Также рекомендуется выполнять обновление (замену) специализированного автотранспорта по мере его износа на новые автомобили и пополнение парка автотранспорта в случае его дефицита.

Прокладку трубопроводов предлагается выполнить в соответствии с требованиями СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения», СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Для обеспечения надёжности и бесперебойной работы централизованной системы водоотведения предлагается выполнять поэтапную модернизацию (реконструкцию) сетей водоотведения со сверхнормативным сроком службы, объектов водоотведения с заменой оборудования с высоким износом на современное и энергоэффективное оборудование и выполнять своевременный ремонт зданий объектов водоотведения. В случае невозможности полной реконструкции объектов и сетей водоотведения (в результате инструментального обследования, по конструктивным причинам и т.д.) необходимо выполнить строительство новых с применением оборудования и конструктивных решений, отвечающих современным требованиям. В случае отсутствия диспетчеризации и автоматизации процессов на объектах водоотведения, в том числе контрольно-измерительных приборов, рекомендуется выполнить их установку.

Технологические мероприятия, направленные на транспортировку и очистку сточных вод, несмотря на их дороговизну, обеспечивают решение экологических проблем в значительной мере. Применение наилучшей имеющейся технологии очистки сточных вод (а также водосберегающих технологий) позволит снизить загрязнение по минеральным, органическим, бактериологическим и другим показателям.

Для обеспечения надежности работы объектов водоотведения рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

- использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоочистки;

- при рабочем проектировании необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий, деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

Расчет объема хозяйственно-бытовых сточных вод от населения города Юрюзань представлен ниже (Таблица 5).

Таблица 5. Расчет объема хозяйственно-бытовых сточных вод от населения города Юрюзань

| Численность населения, чел | Расчетное удельное водоотведение на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут | Объем стоков, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Q сут.ср | Q сут.max |
| 10980 | 180 | 2174,04 | 2608,85 |

Примечания

1. Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод принято равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений, согласно СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

2. Количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в размере 10 % от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды проектируемой территории, в соответствии с СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

3. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, учитывающий режим работы, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принят равным 1,2, в соответствии с СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Технические характеристики объектов и сетей водоотведения, предлагаемых к строительству и реконструкции, трассировку сетей, местоположение объектов водоотведения, расчетные объемы водоотведения подлежат уточнению на последующих стадиях подготовки проектной и рабочей документации (архитектурно-строительное проектирование). При рабочем проектировании необходимо выполнить гидравлический расчет канализационной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Электроснабжение

Современное состояние

Электроснабжение потребителей Юрюзанского городского поселения централизованное и производится от единой энергосистемы ПО «Златоустовские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго».

На территории города расположена опорная подстанция (далее - ПС) 110/35/6 кВ  Юрюзань (входит в Златоустовско-Миасский энергорайон), суммарной мощность 45 МВА, введена в эксплуатацию в 1950 году. Энергообъект является крупным центром питания для предприятий, социально-бытовых учреждений и населения города Юрюзани, тяговой подстанции Минка, а также участвует в транзите электроэнергии для городов Катав - Ивановска и Трехгорного. Связь с энергосистемой осуществляется по воздушным линиям 110 кВ:

- ВЛ 110 кВ Кропачево – Юрюзань;

- ВЛ 110 кВ Юрюзань – Бакал;

- ВЛ 110 кВ Юрюзань – Кукшик-т;

- ВЛ 110 кВ Юрюзань – Яхино-т;

- ВЛ 110 кВ Юрюзань – Лесная.

Наибольший износ претерпела ВЛ 110 кВ Юрюзань – Бакал, построена в 1949 году на деревянных опорах, выполнена проводом АС-150, М-95, протяженность 27,7 км. Существующие элементы деревянных и металлических опор за время эксплуатации выработали свой ресурс, провод потерял механическую прочность, имеет недопустимо много соединений, часты случаи обрывов.

На территории Юрюзанский металлургического завода для производственных и коммунально - бытовых нужд расположена ПС 35 кВ Прибор. Подключение осуществляется по ВЛ 35 кВ от ПС 110 кВ Юрюзань.

От понизительных подстанций 110 кВ и 35 кВ по линиям электропередачи напряжением 10(6) кВ подключены трансформаторные подстанции (далее - ТП) 10(6)/0,4 кВ, с силовыми трансформаторами различной номинальной мощности. От ТП 10(6)/0,4 кВ осуществляется передача электрической энергии по распределительным сетям напряжением 0,4 кВ потребителям. Электроснабжение потребителей электрической энергии обеспечивается в основном по II и III категории.

В нормальном режиме работы система электроснабжения централизованная и в целом обеспечивает необходимый уровень обслуживания. Однако часть оборудования трансформаторных подстанций морально и физически устарело, так же большой срок службы претерпели опоры и голый провод, что привело к их эксплуатационному износу.

Планируемое развитие

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на повышение надежности системы электроснабжения. Все мероприятия по развитию системы электроснабжения предлагаются в течение срока реализации генерального плана, с учетом физического износа действующего оборудования и сетей.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики на территории Юрюзанского городского поселения мероприятия не предусмотрены.

Схемой территориального планирования Челябинской области, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 24.11.2008 г. № 389-П, с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Челябинской области от 20.01.2026 г. № 35-П, а также в соответствии с утверждённой схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Челябинской области на 2023 - 2027 годы предусмотрена реконструкция ВЛ 110 кВ Юрюзань – Бакал без увеличения пропускной способности (мощности).

Рекомендуемый срок выполнения мероприятия с учетом нормативного срока на проектирование и реконструкцию ВЛ 110 кВ (в соответствии со СТО 56947007-29.240.121-2012) - 2027 год, основные мероприятия:

- выполнить строительство новой ВЛ 110 кВ Юрюзань - Бакал на металлических опорах с проводом АС-150, изоляторами ПС-70Е;

- на новой ВЛ выполнить монтаж грозозащитного троса типа: ГТК 20-0/50-9,1/60;

- выполнить расширение просеки до ширины охранной зоны.

- выполнить демонтаж ВЛ 110 кВ Юрюзань - Бакал протяженностью 27,7 км.

В соответствии с прогнозом электропотребления на расчётный срок, прирост электрической нагрузки незначительный. Существующая система электроснабжения Юрюзанского городского поселения с действующим центром питания ПС 110 кВ Юрюзань сохраняется. Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, с учетом поданных заявок на технологическое присоединение и реализации капитальных вложений, достаточно для покрытия перспективных нагрузок в зоне действия подстанции.

Для подключения проектируемых потребителей предусмотреть строительство распределительных сетей и объектов 10(6) и 0,4 кВ, размещение которых необходимо рассматривать на иных стадиях проектирования (проект планировки, проект межевания и др.) после выбора местоположения объектов капитального строительства и уточнения электрических нагрузок. Выбор проектных трансформаторных подстанций, мощность, сечения проводов и марку опор уточнить на стадии рабочего проектирования.

Сохранение действующих подстанций и линий электропередачи предусмотрено с последующей заменой оборудования и сетей на расчетный срок по мере их физического и морального износа.

На территории города Юрюзань находятся потребители электрической энергии, относящиеся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения, в основном, к электроприемникам II и III категории, за исключением:

- детских садов и школы, в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- объектов водоснабжения и водоотведения, таких как ВОС и КОС, в соответствии с требованием с СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- котельные, в соответствии с СП 89.13330.2016 «СНиП II-35-76 «Котельные установки», СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Данные потребители электрической энергии относятся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения к электроприемникам I и II категории, с учетом требований ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах, должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. В качестве резервного источника питания предлагается использовать передвижные дизельные электростанции, или трансформаторные подстанции, подключенные от разных секций шин.

Прогноз электропотребления жилищно-коммунальной сферой приведен ниже (Таблица 6). Расчет электрических выполнен по удельной расчетной электрической нагрузке на основании раздела 2 (Изменённая редакция, Изм. 1999) РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» Таблица 2.4.3».

Таблица 6. Прогноз электропотребления жилищно-коммунальной сферой

| Наименование населенного пункта | Современное состояние |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | численность, чел | электрическая нагрузка, приведенная к шинам 10 (6) кВ центров питания, кВт | численность, чел | электрическая нагрузка, приведенная к шинам 10 (6) кВ центров питания, кВт |
| Юрюзанское городское поселение | 10142 | 4666 | 11000 | 5061 |
| г. Юрюзань | 10130 | 4660 | 10980 | 5051 |
| д. Первуха | 12 | 6 | 20 | 10 |

Примечание:

Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (закрытых и открытых стоянок автомобилей), наружного освещения. В таблице не учтены мелкопромышленные потребители, спортивные сооружения, садовое некоммерческое товарищества, питающиеся, как правило, по распределительным сетям

Газоснабжение

В настоящее время город Юрюзань газифицирован. Источником газоснабжения является природный газ, транспортируемый по ответвлению от основной магистрали газопровода Бухара – Урал.

Источником газоснабжения является газораспределительная станция АГРС «Юрюзань» с одним выходом 0,6 МПа, от которой по газопроводам высокого давления газ поступает к газораспределительным пунктам (далее – ПРГ) и котельным.

Характеристик АГРС «Юрюзань»:

- Ду 300, Р = 0,6 МПа;

- проектная производительность станции –  25 тыс. м3/час;

- загрузка газораспределительной станции – 5,6 тыс. м3/час;

- суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение – 9,5 тыс.м3/час;

- потенциальная свободная пропускная способность – 10 тыс. м3/час.

Существующая система газоснабжения 2-х ступенчатая:

- газопроводы высокого давления до 0,6 МПа;

- газопроводы низкого давления до 0,005 МПа с установкой пунктов индивидуально-бытовых потребителей газа.

Схема газопроводов высокого давления принята тупиковая. Основное использования газа:

- технологические потребности производственных предприятий;

- нужды населения (пищеприготовление и хозяйственно-бытовые);

- энергоноситель для теплоисточников.

Анализ современного состояния системы показывает, что в нормальном режиме работы система газоснабжения в целом обеспечивает необходимый уровень обслуживания. Однако газоснабжение города выполнено не в полном объеме.

Планируемое развитие

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на создание бесперебойного функционирования системы газораспределения и надежного газоснабжения потребителей.

Схемой территориального планирования Челябинской области, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 24.11.2008 г. № 389-П, с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Челябинской области от 20.01.2026 г. № 35-П, а также Генеральной схемой газоснабжения и газификации Челябинской области предлагается строительство газопровода распределительного высокого давления II категории (св. 0,3 до 0,6 Мпа включительно) от ГРС Приборостроительного завода на территории Юрюзанского городского поселения до 2043 года. Реализация мероприятия позволит газифицировать д. Первуха. Генеральным планом предлагается установка ПРГ д. Первуха.

В соответствии с проектом газоснабжение жилых домов по ул. Тимирязева, Свердлова, Стадионная в городе Юрюзани, предусматривается установка ПРГ (ГРПШ-2А-01-2Н) с врезкой в существующий газопровод высокого давления 0,6 МПа-Дн57х3,5. Далее предусматривается прокладка сети низкого давления подземно вдоль ул. Тимирязева, Свердлова, Стадионная.

Генеральным планом предлагается газификация южного части города Юрюзани, (район, отделенный прудом от центральной части города - Василовка). Предусматривается установка ПРГ и строительство газопровода высокого давления от АГРС Юрюзань, ориентировочной протяженностью 7 км.

Местоположение объектов, выбор трассировки сетей, способ прокладки и материал газопроводов необходимо уточнить на стадии рабочего проектирования.

Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупненные нормы годового потребления, согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» годовые расходы газа для каждой категории потребителей определены на конец расчетного периода с учетом перспективы развития объектов – потребителей газа.

Расход газа на отопление от индивидуальных газовых котлов определен исходя из расчетов теплопотребления.

Основные показатели максимального газопотребления на расчетный срок для потребителей коммунально-бытового сектора, приведены ниже (Таблица 7). Расчет выполнен на установленную мощность котельных.

Таблица 7. Прирост газопотребления

| Наименование населенного пункта | Назначение | Количество проживающих, чел | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Юрюзань | Пищеприготовление | 858 | 100 | 180180 |
|  | Децентрализованное теплоснабжение |  |  |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | - | 1049,6 | 3284355 |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона |  | 103,1 | 196222 |
|  | Зона специализированной общественной застройки |  | 41,4 | 83862 |
|  | Централизованное теплоснабжение |  |  |  |
|  | Котельные |  | -* | -* |
| Итого по населенному пункту: |  |  | 1294,1 | 3744619 |
| д. Первуха | Пищеприготовление | 20 | 2 | 4200 |
|  | Децентрализованное теплоснабжение |  |  |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | - | 10,1 | 31580 |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона |  | 5,6 | 10814 |
| Итого по населенному пункту: |  |  | 17,7 | 46594 |

Примечание: *данные отсутствуют

Индивидуальный расчет необходимого объемов природного газа для каждого конкретного объекта должен быть выполнен на следующих стадиях проектирования в соответствии с законодательством.

Возможность газификации промышленных предприятий и режимных объектов должна быть определена на следующих стадиях проектирования при размещении конкретных объектов.

Развитие инфраструктуры газового хозяйства (прокладка газопроводов, устройство пунктов редуцирования газа) должно решаться в увязке со сроками строительства новых объектов.

Теплоснабжение

Современное состояние

На территории города Юрюзань действуют централизованная и децентрализованная система теплоснабжения. Теплоснабжение объектов жилищно-коммунального сектора, не подключенного к централизованной системе теплоснабжения, осуществляется от автономных и индивидуальных газовых источников теплоснабжения.

В городе действует четыре основные не связанные между собой централизованные системы теплоснабжения. Источниками теплоснабжения являются четыре котельные, расположенные по ул. Советская, ул. Гагарина, ул. 3 Интернационала и ул. Гончарова. На котельных в качестве основного топлива используется природный газ. Котельные, расположенные по ул. Советская, ул. Гагарина, ул. 3 Интернационала, блочно-модульные, были построены в 2021-2022г. Котельная по ул. Гончарова планируется к выводу из эксплуатации.

Теплоноситель – горячая вода, используется на нужды отопления и горячего водоснабжения. Отпуск тепловой энергии осуществляется по утвержденному температурному графику 95/70 0С.

Сети теплоснабжение выполнены из стальных труб в изоляции. Способ прокладки – подземный и надземный. Протяженность магистральных сетей теплоснабжения, представленных в графических материалах проекта, составляет 8,7 км.

На территории д. Первуха централизованная система теплоснабжения отсутствует. Теплоснабжение объектов осуществляется от индивидуальных источников теплоснабжения.

Совершенствование системы теплоснабжения будет связано в основном с обеспечением системой теплоснабжения территорий перспективного развития, выводом из эксплуатации котельной по ул. Гончарова.

Планируемое развитие

Планируемые зоны застройки индивидуальными жилыми домами, многофункциональные общественно-деловые зоны, зоны специализированной общественной застройки предлагается обеспечить теплоснабжением и горячим водоснабжением от автономных и индивидуальных газовых источников теплоснабжения.

Котельную по ул. Гончарова предлагается вывести из эксплуатации.

На перспективу для обеспечения надёжности и бесперебойной работы централизованной системы теплоснабжения предлагается выполнять поэтапную модернизацию (реконструкцию) сетей теплоснабжения со сверхнормативным сроком службы, объектов теплоснабжения с заменой оборудования с высоким износом на современное и энергоэффективное оборудование и выполнять своевременный ремонт зданий объектов теплоснабжения. В случае невозможности полной реконструкции объектов и сетей теплоснабжения (в результате инструментального обследования, по конструктивным причинам и так далее) необходимо выполнять строительство новых с применением оборудования и конструктивных решений, отвечающих современным требованиям.

Климатические данные для расчета тепловых нагрузок приняты в соответствии с СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»:

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 32 °С;

- средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 6,6 °С;

- продолжительность отопительного периода – 112 суток.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение определены на основании климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений. Расчеты выполняются в соответствии с СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* «Строительная климатология». Расчет прироста тепловых нагрузок города Юрюзань приведен ниже (Таблица 8).

Таблица 8. Расчет прироста тепловых нагрузок города Юрюзань

| Наименование потребителей тепловой энергии | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Теплопотребление, Гкал/год |
| --- | --- | --- |
| Децентрализованное теплоснабжение |  |  |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 7,5570 | 23647 |
| Многофункциональная общественно-деловая зона | 0,7424 | 1413 |
| Зона специализированной общественной застройки | 0,2979 | 604 |
| Итого | 8,5972 | 25664 |

Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта собственных нужд источников тепла, утечек и тепловых потерь в сетях

Связь

Современное состояние

Оператором универсального обслуживания на территории Юрюзанского городского поселения является ПАО «Ростелеком».

Взаимоувязанная сеть связи строится операторами электрической связи, имеющими соответствующие лицензии. Абоненты имеют доступ к услуге междугородного и международного телефонного вызова посредством телефонных сетей операторов электрической связи, ведущих свою деятельность на рассматриваемой территории.

Услуги почтовой связи на территории имеют право оказывать юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие соответствующую лицензию, выданную уполномоченным органом государственной власти (Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации).

Основным оператором, предоставляющим услуги почтовой связи, является Акционерное общество «Почта России» - российская государственная компания, оператор российской почтовой связи общего пользования.

Режим работы отделений почтовой связи устанавливается приказом Федерального агентства связи и может быть изменён по согласованию с уполномоченным исполнительным органом государственной власти Челябинской области.

Основными операторами подвижной радиотелефонной связи, оказывающими услуги связи на территории городского поселения? являются:

- ПАО «Вымпел-Коммуникации» (торговая марка «БИЛАЙН»);

- ПАО «МегаФон»;

- ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (торговая марка «МТС»);

- ООО «Т2-Мобайл» (торговая марка «ТЕЛЕ2»).

На территории городского поселения вещают два основных пакета телеканалов:

- пакет телеканалов РТРС-1;

- пакет телеканалов РТРС-2.

Наличие ближайших передатчиков цифрового эфирного наземного телевизионного вещания указано в свободном доступе на интерактивной карте Федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», по адресу: https://chelyabinsk.rtrs.ru.

Планируемое развитие

Генеральным планом предлагаются решения по реконструкции и развитию систем связи, связанные с развитием территории.

Предлагается сохранение существующих систем связи. Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса являются:

- обеспечение качественным доступом к сети Интернет всех жителей городского поселения;

- развитие сетей мобильной связи 4G на территориях, существующих и формируемых транспортных коридоров;

- развитие мобильных сетей стандарта 4G и 5G;

- развитие Интернета Вещей (IoT) и систем искусственного интеллекта (AI);

- дальнейшее развитие цифрового телевизионного вещания на базе существующих ретрансляторов;

- развитие сети радиовещания различными тематическими радиостанциями.

Пассивные оптические сети связи позволят развивать сети передачи данных без каких-либо активных элементов между отправителем и получателем. Использование оптических узлов связи, позволит операторам развить сеть общего пользования с учетом заинтересованных абонентов, тем самым операторы минимизируют свои затраты на развитие сетей. Развитие сети позволит абонентам получать весь спектр услуг связи по ВОЛС, проложенным в каждый дом.

Развивая сети мобильной связи на основе технологий 4G и 5G, операторы связи предоставляет абонентам широкий спектр услуг по высокоскоростной передаче данных, видеотелефонии, качественным голосовым услугам. Развитие сетей связи 4G на территориях, существующих и формируемых транспортных коридоров позволит обеспечить абонентов непрерывной связью на всем пути следования. Развитие технологи связи 5G – это работа базовых станций в миллиметровом радиодиапазоне, что означает увеличение количества базовых станций. Применение технологии малых базовых станций и использование для этих целей опор двойного назначения позволит построить сеть 5G. Антенны миллиметрового диапазона будут настолько компактны, что станции вместе с их антеннами не будут слишком выделяться на опорах двойного назначения, совмещенных с системой освещения.

Дальнейшее развитие цифрового телевизионного вещания на базе существующих ретрансляторов позволит расширить количество транслируемых каналов при запуске в эфирное вещание новых мультиплексов.

Развитие сети FM радиовещания предлагается как коммерческими компаниями, так и филиалом РТРС, что позволит предоставить жителям городского поселения выбор для прослушивания тематических радиостанций различного направления.

Результатами мероприятий, направленных на развитие сетей информатизации и связи, будет достигнуто развитие отрасли связи и полное удовлетворение потребностей населения в коммуникационных услугах в сформированном едином информационно-телекоммуникационном пространстве.

Емкость сети связи общего пользования определена из расчета 100% обеспеченности. Емкость сети связи должна будет составлять к расчетному сроку порядка 400 точек доступа на 1000 жителей (Таблица 9).

Таблица 9. Расчет необходимой номерной емкости телефонной связи общего пользования

| Населенный пункт | Численность | Количество точек доступа, шт. |
| --- | --- | --- |
| г. Юрюзань | 10980 | 4392 |
| д. Первуха | 20 | 8 |

Оценка экологического состояния и основные направления его улучшения

Оценка экологического состояния является важной составляющей комплексной оценкой территории. Экологическое обоснование проектных решений генерального плана направлено на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания населения, отвечающих законодательно–нормативным требованиям. В настоящем разделе рассматривается загрязнение различных компонентов окружающей среды – атмосферного воздуха, поверхностных вод, а также воздействие отдельных физических факторов.

Состояние атмосферного воздуха

Атмосферный воздух – жизненно важный компонент окружающей среды, представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений. В составе атмосферного воздуха присутствуют вредные (загрязняющие) вещества - химические или биологические вещества либо смесь таких веществ, которые в определенных концентрациях оказывают вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду.

Источники загрязнения атмосферы бывают естественными и искусственными. Естественные источники загрязнения атмосферы - лесные пожары, пыльные бури, процессы выветривания, разложение органических веществ. К искусственным (антропогенным) источникам загрязнения атмосферы относятся промышленные и теплоэнергетические предприятия, транспорт, системы отопления жилищ, сельское хозяйство, бытовые отходы.

Основными загрязняющими веществами являются: окись углерода, двуокись азота, двуокись серы, взвешенные вещества.

В населенных пунктах загрязнение воздушной среды обусловлено функционированием промышленных предприятий, жилищно-коммунальных комплексов и автотранспорта.

Технические методы борьбы с выбросами от транспорта включают: внедрение наиболее эффективных двигателей на легковых автомобилях; применение топлива соответствующего качества; использование присадок к топливу; улучшение процесса сжигания; совершенствование процессов впуска и выпуска газов и смесеобразования в двигателях; снижение расхода топлива за счет улучшения конструкции двигателя, аэродинамики автомобиля и уменьшения его массы; создание двигателей новых типов и др.

Состояние поверхностных вод

На территории Челябинской области формируются и протекают многочисленные реки. Однако текут здесь в основном своими верховьями, поэтому они небольших размеров и очень маловодны.

Распределены реки крайне неравномерно. Более половины их приходится на западную, горную часть области. Здесь протекает Уфа, Ай, Юрюзань, Сим со своими притоками. Большая часть рек западных районов имеет характер типичных горных потоков. Начинаясь на склонах гор, они врезаются в глубокие долины, образуя ущелья. Берега их большей частью скалистые. Реки отличаются быстрым течением, каменистыми руслами с порогами и водопадами. Горные ручьи и реки вместе с прекрасными лесами и скалистыми горами создают неповторимую красоту Южного Урала.

На качество воды речной системы оказывает влияние антропогенная нагрузка, как на водосбор, так и на речную систему.

Челябинская область характеризуется сложной экологической обстановкой.

Наблюдения за загрязнением водных объектов проводятся Челябинским ЦГМС – филиалом ФГБУ «Уральское УГМС».

Наблюдения за количественными и качественными показателями водных объектов в области в 2021 году проводились на 52 створах (34 пункта) государственной сети наблюдений Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

В январе 2021 года отобрана и проанализирована 51 проба поверхностных вод на территории Челябинской области. В шести пробах (12% от общего числа проб) концентрации загрязняющих веществ достигли высокого уровня загрязнения воды (ВЗ).

В феврале 2021 года отобрано и проанализировано 37 проб поверхностных вод на территории Челябинской области. В двух пробах (5,4 % от общего числа проб) концентрации загрязняющих веществ достигали уровня высокого загрязнения (ВЗ).

В марте 2021 года отобрано и проанализировано 38 проб поверхностных вод на территории Челябинской области. В двух пробах (5,3% от общего числа проб) концентрации загрязняющих веществ достигали высокого, и в том числе в одной пробе (2,6 % от общего числа проб) – экстремально высокого загрязнения.

В апреле 2021 года отобрано и проанализировано 60 проб поверхностных вод на территории Челябинской области. В трех пробах (5,1% от общего числа проб) концентрации загрязняющих веществ достигали высокого загрязнения (ВЗ).

В мае 2021 года отобрано и проанализировано 54 пробы поверхностных вод на территории Челябинской области. В двух пробах (3,6% от общего числа проб) концентрации загрязняющих веществ достигали высокого загрязнения (ВЗ).

В июне 2021 года отобрано и проанализировано 40 проб поверхностных вод на территории Челябинской области. В трех пробах (7,5% от общего числа проб) концентрации загрязняющих веществ достигали высокого загрязнения (ВЗ) и, в т.ч. в одной пробе (2,5 %) – экстремально высокого уровня загрязнения (ЭВЗ).

В июле 2021 года отобрано и проанализировано 44 пробы поверхностных вод на территории Челябинской области. В пяти пробах (11,3% от общего числа проб) концентрации загрязняющих веществ достигали высокого уровня загрязнения (ВЗ).

В августе 2021 года отобрано и проанализировано 34 пробы поверхностных вод на территории Челябинской области. В одной пробе (2,9% от общего числа проб) концентрации загрязняющих веществ достигали высокого уровня загрязнения (ВЗ).

В сентябре 2021 года отобрано и проанализировано 41 проба поверхностных вод на территории Челябинской области. В четырех пробах (9,8% от общего числа проб) концентрации загрязняющих веществ достигали высокого уровня загрязнения (ВЗ).

В октябре 2021 года отобрано и проанализировано 56 проб поверхностных вод на территории Челябинской области. В одной пробе (1,8% от общего числа проб) концентрации загрязняющих веществ достигали высокого уровня загрязнения (ВЗ).

В ноябре 2021 года отобрано и проанализировано 32 пробы поверхностных вод на территории Челябинской области. В четырех пробах (13% от общего числа проб) концентрации загрязняющих веществ достигали высокого уровня загрязнения (ВЗ).

В декабре 2021 года отобрано и проанализировано 32 пробы поверхностных вод на территории Челябинской области. В двух пробах (6% от общего числа проб) концентрации загрязняющих веществ достигали высокого уровня загрязнения (ВЗ).

Радиационная обстановка

В рамках исполнения полномочий по обеспечению радиационной безопасности населения Челябинской области в 2022 году осуществлялся контроль радиационных параметров атмосферного воздуха в зоне влияния потенциального источника радиационных рисков - ФГУП «ПО «Маяк».

В 2022 году по заказу Министерства общественной безопасности Челябинской области Челябинским ЦГМС – филиалом ФГБУ «Уральское УГМС» проводились измерения радиационных параметров в контрольных пунктах Новогорный, Кыштым, Аргаяш, расположенных в зоне наблюдения ФГУП «ПО «Маяк»:

- концентрации суммарной альфа-активности, суммарной бета-активности, цезия-137, стронция-90, плутония-238 и плутония-239, 240 в аэрозолях атмосферного воздуха;

- концентрации трития в атмосферных осадках (с. Аргаяш).

Концентрации указанных радионуклидов в пробах атмосферного воздуха в 2022 году не превышали значений допустимой объемной активности во вдыхаемом воздухе для населения, установленных Нормами радиационной безопасности-99/2009.

По данным сети радиационного мониторинга ФГБУ «Уральское УГМС» в 2022 году случаев высокого и экстремально высокого радиоактивного загрязнения по критериям Росгидромета, а также превышений фоновых значений мощности дозы гамма-излучения на территории Челябинской области не фиксировалось.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» санитарного и строительного законодательства при отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства необходимо проведение обязательного контроля радоноопасности территории.

Зоны с особыми условиями использования территории

На момент разработки генерального плана на территории Юрюзанского городского поселения установлены следующие зоны с особыми условиями использования территории:

- водоохранные зоны;

- прибрежные защитные полосы;

- охранные зоны объектов электросетевого хозяйства;

- охранные зоны газопроводов и систем газоснабжения;

- охранные зоны линий и сооружений связи;

- защитные зоны объектов культурного наследия;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- зоны затопления, подтопления;

- зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов;

- охранные зоны пунктов государственной геодезической сети.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы водных объектов

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Размеры и режим использования территорий в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов установлены статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до 10 км – в размере 50 м;

2) от 10 до 50 км – в размере 100 м;

3) от 50 км и более – в размере 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до трех градусов и 50 м для уклона три и более градуса.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- Использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия.

- Размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены.

- Осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

- Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

- Строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств.

- Хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов.

- Сброс сточных, в том числе дренажных вод.

- Разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-I «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

- Централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения.

- Сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод.

- Локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации.

- Сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

- Сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон, обеспечивающих безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов, определяют Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особые условия использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160.

Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| 1 – 20 | 10 (5 – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 150, 220 | 25 |
| 300, 500, +/-400 | 30 |
| 750, +/-750 | 40 |
| 1150 | 55 |

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 м (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 кВ в городах под тротуарами – на 0,6 м в сторону зданий и сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи – в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 м;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и другие) – в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 м, для несудоходных водоемов – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

Охранные зоны газопроводов и систем газоснабжения

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации магистральных газопроводов и систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны.

Границы охранных зон газораспределительных сетей и условия использования земельных участков, расположенных в их пределах должны соответствовать Правилам охраны магистральных трубопроводов, утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 № 9 и Правилам охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 № 878 и составляют:

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы (СУГ) – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ, – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- на территории населённых пунктов техническая зона газопровода высокого давления составляет 20 м (по 10 м в каждую сторону от оси газопровода);

- расстояния ограждений ГРС, ГГРП, и ГРП до зданий и сооружений принимается в зависимости от класса входного газопровода: 15 м – от ГРС, ГГРП с входным давлением 1,2 МПа; 10 м – от ГРП с входным давлением 0,6 МПа.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

- вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

- вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы – в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, – в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Охранные зоны линий и сооружений и связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружения связи Российской Федерации. Размеры охранных зон сетей связи и сооружений связи устанавливаются в соответствии с федеральным законом от 7 июля 2003 года «О связи» № 126-ФЗ, а также Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 года № 578.

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения определяют Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарной полосы, соответственно их назначению.

Границы первого пояса ЗСО объектов водоснабжения с поверхностным источником устанавливаются с учётом конкретных условий, в следующих пределах: для водотоков: вверх по течению – не менее 200 м от водозабора; вниз по течению – не менее 100 м от водозабора; по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени.

Границы второго пояса устанавливаются: вверх по течению – по расчёту; вниз по течению – не менее 250 м; боковые, не менее: при равнинном рельефе – 500 м, при пологом склоне – 750 м, при крутом склоне – 1 000 м.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 километров, включая притоки.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения для различных гидрогеологических условий проводится в соответствии с методиками гидрогеологических расчетов.

В пределах первого пояса ЗСО запрещается размещение жилых и хозяйственно бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Во втором поясе ЗСО запрещается сброс сточных вод на рельеф и в водные объекты, производство рубок главного пользования, размещение кладбищ, скотомогильников, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий, расположение стойбищ и выпас скота, складов горюче-смазочных материалов накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих химическое загрязнение подземных вод. Запрещается подземное складирование ТБО и разработка недр.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен – не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и другие) – не менее 15 м.

Зоны затопления, подтопления

Порядок установления, изменения и прекращения существования зон затопления, подтопления установлен Положением о зонах затопления, подтопления, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 N 360. Границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления и сведений о границах такой зоны, которые должны содержать текстовое и графическое описания местоположения границ такой зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости.

Согласно Водному кодексу Российской Федерации, в границах зон затопления, подтопления запрещается:

- размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов

Положение о зонах минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов утверждается Правительством Российской Федерации.

Органы исполнительной власти и должностные лица, граждане, виновные в нарушении ограничений использования земельных участков, осуществления хозяйственной деятельности в границах охранных зон газопроводов, зон минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов или в умышленном блокировании объектов систем газоснабжения либо их повреждении, иных нарушающих бесперебойную и безопасную работу объектов систем газоснабжения незаконных действиях, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Охранные зоны пунктов государственной геодезической сети

Порядок установления, изменения, прекращения существования охранных зон пунктов государственной геодезической сети утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2019 года № 1080.

Охранные зоны пунктов устанавливаются для всех пунктов.

В пределах границ охранных зон пунктов запрещается использование земельных участков для осуществления видов деятельности, приводящих к повреждению или уничтожению наружных опознавательных знаков пунктов, нарушению неизменности местоположения их центров, уничтожению, перемещению, засыпке или повреждению составных частей пунктов.

Также на земельных участках в границах охранных зон пунктов запрещается проведение работ, размещение объектов и предметов, которые могут препятствовать доступу к пунктам.

В границах охранной зоны пунктов территории, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, не выделяются.

Отдельные ограничения использования земельных участков при установлении охранных зон пунктов в зависимости от характеристик пунктов или их территориального расположения не устанавливаются.

Санитарная очистка

Существующее положение

В соответствии с законодательством Российской Федерации обращение с твердыми коммунальными отходами на территории субъекта Российской Федерации осуществляется в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами (далее — ТСОО).

Актуальная ТСОО Челябинской области утверждена приказом Министерства от 10.10.2025 г. № 507.

Деятельность в области обращения с отходами включает в себя: организацию сбора и временного хранения, накопления, транспортировку, обезвреживание, обработку и утилизацию отходов производства и потребления.

Согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ) к вопросам местного значения городского поселения относится участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов. Часть полномочий в области обращения с отходами относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования, часть - к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.

Согласно Решению, утвержденному Постановлением Совета депутатов Юрюзанского городского поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области от 16 июня 2005 года № 23 «Устав Юрюзанского городского поселения» (в редакции от 23 августа 2006 года), к вопросам местного значения городского поселения относится участие в организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

На сегодняшний день, в связи с внесенными изменениями в статью № 24.7 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», деятельность по сбору, вывозу и утилизации накапливаемых коммунальных отходов осуществляет региональный оператор. На территории Юрюзановского городского поселения, относящегося согласно ТСОО к Горному кластеру, региональным оператором является ООО «Златспецтранс».

Места захоронения ТКО

К объектам размещения отходов относятся: полигоны твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), места несанкционированного размещения ТКО, скотомогильники, биотермические ямы, места размещения стройматериалов, шламохранилище, отвал горных пород и т. д.

Согласно ТСОО, на территории Юрюзанского городского поселения отсутствуют действующие объекты размещения ТКО.

Согласно исходным данным, на рассматриваемой территории отсутствуют несанкционированные (стихийные) свалки.

В г. Юрюзань расположена действующая мусороперегрузочная станция Катав-Ивановского муниципального района, рассчитанная на 18 тыс. тонн в год, к 2027 году объект запланирован к выводу из эксплуатации. Конечным объектов размещения отходов является полигон ТКО г. Сатка.

Твердые коммунальные отходы

Твердые коммунальные отходы (ТКО) – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами. ТКО относятся к IV-V классам опасности.

В общий объем ТКО входят КГО – твердые коммунальные отходы, превышающие габарит отходов, помещающихся в стандартные контейнеры, и подлежащие сбору в отдельном порядке. К КГО относятся: мебель, бытовая техника, тара, упаковка и т. п. Средний процент КГО от общего объема ТКО составляет 10 %.

Сбор ТКО

Согласно исходным данным, на территории городского поселения применяются следующие системы сбора и временного хранения ТКО: сменяемые контейнеры (количество, объём, порядок мойки и дезинфекции).

Так, в настоящее время в городском поселении насчитывается 56 контейнерные площадки для сбора ТКО. Контейнеры сменяются с частотой 1 раз в 30 дней.

Раздельный сбор ТКО

Согласно Федеральному закону от 31 декабря 2017 года № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории Российской Федерации закреплен раздельный сбор твердых коммунальных отходов.

Раздельный сбор ТКО – действия по сбору ТКО в зависимости от его происхождения. Разделение отходов производится во избежание смешения разных типов отходов и загрязнения окружающей среды. Данный процесс позволяет подарить отходам «вторую жизнь», в большинстве случаев благодаря вторичному его использованию и переработке. Разделение ТКО помогает предотвратить разложение отходов, их гниение и горение на местах размещения отходов. Следовательно, уменьшается вредное влияние на окружающую среду.

Согласно исходным данным, предоставленным Администрацией городского поселения, раздельный сбор на рассматриваемой территории не осуществляется.

Нормы накопления ТКО

Нормативы накопления ТКО являются основным количественным параметром, дающим возможность наиболее точно рассчитать объем образования отходов по категориям от лиц – образователей отходов: от населения с учетом проживания в многоквартирных домах или частном секторе, от организаций бюджетной сферы (детские сады, школы, поликлиники, библиотеки и т.п.) и коммерческих предприятий (магазины, кафе, рестораны, гостиницы и т.п.).

В таблице ниже представлены нормативы накопления ТКО на территории Челябинской области, утвержденные постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 31 августа 2017 года № 42/1 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Челябинской области».

Таблица 10. Нормативы накопления ТКО в Челябинской области, в том числе в Юрюзанском городском поселении

| Наименование категории объекта | Расчетная единица, в отношении которой устанавливается норматив | Норматив накопления твердых коммунальных отходов, м3/год |
| --- | --- | --- |
| Многоквартирные жилые дома | 1 проживающий | 2,088 |
| Индивидуальные жилые дома | 1 проживающий | 1,612 |

Укрупненный расчет объемов образования ТКО от жилищного фонда городского поселения представлен в таблице ниже (Таблица 11).

Таблица 11. Расчетный объем образуемых ТКО в Юрюзанском городском поселении

| Название населенного пункта | Тип жилого фонда | Население, человек | Объем ТКО, м3 | Из них КГО, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Юрюзань | Многоквартирный жилой фонд | 6 240 | 13 029,12 | 1302,91 |
|  | Индивидуальный жилой фонд | 3 890 | 6 270,68 | 627,07 |
| д. Первуха | Индивидуальный жилой фонд | 12 | 19,34 | 1,93 |
| Всего |  | 10 142 | 19 319,14 | 1 931,91 |

Производственные отходы

Утилизация отходов сельскохозяйственного и промышленного производства осуществляется юридическими лицами самостоятельно или по договору с лицензированной организацией.

Строительные отходы

Строительные отходы на территории городского поселения утилизируются за счет физического или юридического лица, обслуживающего организацию по звонку.

Биологические отходы

Согласно исходным данным, предоставленным Министерством сельского хозяйства Челябинской области Управлением ветеринарии, на территории Юрюзанского городского поселения отсутствуют сибиреязвенные захоронения, скотомогильники и биотермические ямы, в том числе их санитарно-защитные зоны, указанные в Перечне скотомогильников, расположенных на территории Челябинской области, отсутствуют.

Опасные отходы

К опасным отходам на территории Юрюзанского городского поселения относятся следующие предметы:

- ртутьсодержащие. Сбор использованных люминесцентных ламп, ртутьсодержащих приборов и других опасных отходов, образующихся в общественных зданиях, а также энергосберегающих ламп от населения, должен осуществляться в специальную тару с последующей передачей специализированному предприятию для обезвреживания;

- шины, покрышки. К способам переработки изношенных автопокрышек относятся: восстановительный ремонт, использование целых шин, сжигание, пиролиз, переработка в крошку.

Недостатки системы обращения с отходами производства и потребления

Недостатками системы обращения с отходами на территории Юрюзанского городского поселения являются:

- на территории городского поселения отсутствуют специально отведенные места для сбора КГО, а также специальные контейнеры бункерного типа;

- крайне редкий вывоз ТКО (1 раз в 30 дней);

- отсутствие раздельного сбора ТКО;

- отсутствие мест для раздельного сбора всех видов отходов;

- отсутствие пунктов приема вторсырья.

Мероприятия по обращению с отходами

Раздел выполнен с учетом следующих документов:

- Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Приказ Министерства экологии Челябинской области от 24 декабря 2018 года № 1562 «Об утверждении территориальной схемы в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Челябинской области» (редакция от 15 ноября 2022 года);

- Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 31 августа 2017 года № 42/1 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Челябинской области»;

- ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

Отходы производства и потребления являются серьезным фактором негативного воздействия на состояние окружающей среды и качество жизни населения, в то же время отходы – это источник вторичных материальных и энергетических ресурсов.

В Федеральном законе от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» закреплена иерархия обращения с отходами, где приоритетные направления в этой области расположены в следующей последовательности:

- максимальное использование исходных сырья и материалов;

- предотвращение образования отходов;

- сокращение образования отходов и снижение класса опасности отходов в источниках их образования;

- обработка отходов;

- утилизация отходов;

- обезвреживание отходов.

Места размещения ТКО

Согласно ТСОО, мероприятий на территории городского поселения не запланировано.

Сбор ТКО

Согласно схеме потоков ТСОО, вывоз мусора до 2025 году будет осуществляться существующий объект – полигон в г. Сатка, а с 2028года – на перспективный объект МСК, участок компостирования и полигон ТБО в г. Трехгорный. МПС г. Юразань будет выведена из эксплуатации в 2027 году.

Планируемое размещение

С 2026 года конечным объектом размещения отходов будет являться полигон ТБО г. Трехгорный.

Нормы накопления ТКО

Согласно демографическому прогнозу на 2042 год, максимальная численность населения муниципального образования Юрюзанское городское поселение составит 11 000 человек. При расчете ориентировочного объема образования твердых коммунальных отходов приняты существующие нормативы накопления ТКО для населения с учетом увеличения массы производимых отходов на 25 %. В таблице ниже представлены расчетные нормы накопления ТКО в Юрюзанском городском поселении на 2042 год.

Таблица 12. Расчетные нормы накопления ТКО в Юрюзанском городском поселении

| Наименование категории объекта | Расчетная единица, в отношении которой устанавливается норматив | Норматив накопления твердых коммунальных отходов, м3/год |
| --- | --- | --- |
| Многоквартирные жилые дома | 1 проживающий | 2,61 |
| Индивидуальные жилые дома | 1 проживающий | 2,02 |

Укрупненный расчетный объем образования ТКО от жилищного фонда Юрюзанского городского поселения на расчетный срок представлен ниже.

Таблица 13. Расчетный объем образования ТКО на 2042 год от населения в Юрюзанском городском поселении.

| Название населенного пункта | Тип жилого фонда | Население, человек | Объем ТКО, м3 | Из них КГО, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Юрюзань | Многоквартирный жилой фонд | 6425 | 16769,25 | 1676,93 |
|  | Индивидуальный жилой фонд | 4555 | 9178,33 | 917,83 |
| д. Первуха | Индивидуальный жилой фонд | 20 | 40,30 | 4,03 |
| Всего: |  | 11000 | 25987,88 | 2598,79 |

Раздельный сбор ТКО

Игнорирование требований иерархии по обращению с отходами приведет к экологически опасным последствиям. В связи с этим в генеральном плане предлагается совершение ряда действий в области обращения с отходами, а именно внедрение полного раздельного сбора отходов (далее – РСО), который возможно реализовывать на уровне городского управления в связке с региональным оператором (в данном случае с ООО «Златспецтранс») и общественным участием).

Общие моменты внедрения РСО:

- в настоящий момент законодательство обозначает РСО как один из наиболее приоритетных способов обращения с отходами;

- РСО разрешен по согласованию с региональным оператором, то есть с ООО «Златспецтранс».

Особенностью РСО как элемента системы обращения с отходами является необходимость постоянной просветительской и мотивационной работы с населением путем проведения лекций, занятий на тему защиты окружающей среды в образовательных учреждениях, организации мероприятий для повышения культуры обращения с отходами.

Согласно Территориальной схеме, а именно Целевым показателям по обращению с ТКО, в регионе планируется развивать систему раздельного сбора отходов.

Так в пункте 3.1, раздела 3 «Целевые показатели», достижение показателей в части раздельного сбора обеспечивается региональным оператором, а именно:

- обеспечения постепенного перехода к раздельному сбору ТКО;

- обеспечение раздельного сбора и вывоза ТКО с контейнерных площадок, на которых установлены контейнеры для раздельного накопления ТКО;

- приобретение и установка на контейнерных площадках контейнеров для раздельного накопления ТКО (в пределах средств, предусмотренных в утвержденном тарифе на приобретение контейнеров для ТКО (1 % НВВ)).

Кроме того, предотвращению образования отходов поможет постановка амбициозных целей по их сокращению, сформированные на основных базовых принципах обращения с отходами:

- внедрение полного раздельного сбора ТКО (пластик, стекло, бумага, пищевые отходы);

- отказ от одноразовых пакетов, популяризация многоразовой стеклянной тары;

- формирование новой культуры потребления, отказ от одноразовых вещей;

- стимулирование уменьшения количества упаковки путем реализации расширенной ответственности производителей;

- установка современных контейнерных площадок с раздельным сбором.

Мероприятия по охране окружающей среды

В соответствии со статьями 34–57 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а также постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2013 года № 384 «О согласовании Федеральным агентством по рыболовству строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания» при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции муниципальных образований должны соблюдаться требования в области охраны окружающей среды, обеспечивающие благоприятное состояние окружающей среды для жизнедеятельности человека, а также для обитания растений, животных и других организмов, устойчивого функционирования естественных экологических систем.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

В целях решения задач охраны атмосферного воздуха в проекте предлагаются следующие планировочные и организационные мероприятия, способствующие снижению антропогенных нагрузок на природную среду:

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;

- установка и совершенствование газоочистных и пылеулавливающих установок;

- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон;

- совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (доведение технического уровня существующих дорог в соответствии с ростом интенсивности движения, реконструкция наиболее загруженных участков);

- разработка проектов санитарно-защитных зон на всех предприятиях. Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств.

Данные мероприятия будут способствовать обеспечению экологического баланса, для достижения которого необходимо создание такой системы природно-территориальных комплексов, которая минимизировала бы или предотвращала отрицательное воздействие хозяйственной деятельности человека на природную среду.

Мероприятия по охране поверхностных вод

В целях снижения загрязнения водных объектов проектом предлагается ряд мероприятий:

- ликвидация выпусков неочищенных сточных вод в водные объекты с территории предприятий и населенных пунктов;

- организация водоотведения поверхностного стока в населенных пунктах с последующей механической очисткой;

- организация системы сбора отходов и льяльных вод с судов;

- соблюдение режима использования ПЗП и ВОЗ водных объектов согласно статье 65 Водного кодекса Российской Федерациилш.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 года № 17 утверждены Правила установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов.

Установление границ направлено на информирование граждан и юридических лиц о специальном режиме осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Мероприятия по охране почв

Для охраны почв необходимо проводить:

- благоустройство участков индивидуальной застройки в соответствии с проектами благоустройства, территорий (кварталов);

- содержание в надлежащем порядке (очистка, окашивание) проходящих через участок водотоков, а также водосточных канав в границах участков, на прилегающих улицах и проездах, в целях недопущения подтопления соседних участков, тротуаров, улиц и проездов;

- озеленение лицевых частей участков, не допущение на них свалок мусора, долгосрочного складирования строительных или иных материалов;

- не допущение образования несанкционированных свалок коммунальных отходов, в случае необходимости, заключение договоров с соответствующими организациями на вывоз мусора на полигон для твердых коммунальных отходов.

Особо охраняемые природные территории

В границах Юрюзанского городского поселения существующие и планируемые особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения и их охранные зоны отсутствуют.

Объекты культурного наследия

Объекты культурного наследия, расположенные на территории Юрюзанского городского поселения, представлены в таблицах 14 и 15.

Таблица 14. Перечень объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

| Наименование объекта | Акт постановки на государственную охрану, включения в реестр | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| Церковь Рождества Христова | Постановление Законодательного собрания Челябинской области от 28.01.1999 № 457 | г. Юрюзань, ул. Октябрьская, 10-а |
| Памятник борцам революции 1917 года | Решение Исполнительный комитет Челябинского областного Совета депутатов трудящихся от 31.08.1949 № 960 | г. Юрюзань, ул. Октябрьская, д. 10А |
| Братская могила участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., погибших в Юрюзани в госпитале | Решение Исполнительный комитет Челябинского областного Совета депутатов трудящихся от 31.08.1949 № 960 | г. Юрюзань, городское кладбище |
| Двухэтажный кирпичный особняк Абаимова И.Е. | Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность ОГБУК "Государственный научно-производственный центр по охране исторического и культурного наследия Челябинской области" от 26.05.1998 № 37; Приказ Государственный комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области от 18.07.2024 № 246 | г. Юрюзань, ул. Октябрьская, д. 31 |
| Дом купеческий | Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность ОГБУК "Государственный научно-производственный центр по охране исторического и культурного наследия Челябинской области" от 26.05.1998 № 37; Приказ Государственный комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области от 03.10.2024 № 333 | г. Юрюзань, ул. Карла Маркса, 7 |
| Дом Серебрякова Ивана Давыдовича | Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность ОГБУК "Государственный научно-производственный центр по охране исторического и культурного наследия Челябинской области" от 26.05.1998 № 37; Приказ Государственный комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области от 13.08.2021 № 170; Приказ Государственного комитета от 28.07.2025 № 239 | г. Юрюзань, ул. Зайцева, 62 |

Таблица 15. Перечень выявленных объектов культурного наследия

| Наименование объекта | Тип памятника, датировка | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| Здание школы № 1, где располагался эвакогоспиталь | Памятник истории, 1941-1943 гг. | г. Юрюзань, ул. Советская, 96 |
| Особняк купца Чуманова | Памятник архитектуры и градостроительства, конец 19 века | г. Юрюзань, ул. Советская, 52 |
| Особняк | Памятник архитектуры и градостроительства, конец 19 века | г. Юрюзань, ул. Советская, 46 |
| Земское двухклассное училище | Памятник архитектуры и градостроительства, конец 19 века | г. Юрюзань, ул. Советская, 22 |
| Особняк | Памятник архитектуры и градостроительства, конец 19 века | г. Юрюзань, ул. Советская, 20 |
| Здание, в котором в декабре 1917 г. - июне 1918 г. размещались штаб Красной гвардии и Ревком | Памятник истории, 1917-1918 гг. | г. Юрюзань, ул. Советская, 14 |
| Особняк купцов Костиных | Памятник архитектуры и градостроительства, конец 19 век | г. Юрюзань, ул. Октябрьская, д. 33 |
| Дом купеческий | Памятник архитектуры и градостроительства, конец 19 век | г. Юрюзань, ул. Октябрьская, д. 17 |
| Дом купеческий | Памятник архитектуры и градостроительства, конец 19 век | г. Юрюзань, ул. К. Маркса, 30 |

Границы территорий выявленных объектов культурного наследия не утверждены в соответствии с действующим законодательством.

Границы территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения на территории Юрюзанского городского поселения Катав-Ивановского муниципального округа отсутствуют.

Согласно ст.  3.1  Федерального  закона  от  25.06.2002  №  73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Закон № 73-ФЗ) в случае, если территории объектов культурного наследия не утверждены, за территорию указанных объектов следует принимать территории, непосредственно занятые данными объектами культурного наследия и являющиеся их неотъемлемой частью.

Согласно п. 1 ст. 5.1 Закона № 73-ФЗ в границах территории объекта культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик, существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. На территории памятника разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

В соответствии с п. 3 ст. 36 Закона № 73-ФЗ строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с областным органом охраны объектов культурного наследия.

Вместе с тем, в органе охраны объектов культурного наследия не имеется данных об отсутствии на территории Юрюзанского городского поселения иных объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия. Кроме того, границы территорий большого количества выявленных объектов культурного (археологического) наследия на территории Катав-Ивановского муниципального  района  в  настоящее  время  также  не  определены (не установлены).

В соответствии с п. 56 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 г. № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в п. 3, 4 и 7 части 1 ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, являются объектом историко-культурной экспертизы.

Особенности порядка определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на территориях, подлежащих воздействию изыскательных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2023 г. № 2418.

Зоны охраны объектов культурного наследия

Согласно статье 34 Закона № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурного наследия в их исторической среде допускается установление для данных объектов культурного наследия единой охранной зоны объектов культурного наследия, единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны охраняемого природного ландшафта. Состав объединенной зоны охраны объектов культурного наследия определяется проектом объединенной зоны охраны объектов культурного наследия.

Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к выявленному объекту культурного наследия не предъявляется.

Разработка зон охраны отдельных объектов культурного наследия не выполнялась.

Защитные зоны объектов культурного наследия

В случае отсутствия утвержденного проекта зон охраны объектов культурного наследия устанавливаются защитные зоны объектов культурного наследия.

В соответствии со ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в п. 2 настоящей статьи объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Согласно пункту 3 статьи 34.1 Закона № 73-ФЗ, границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

- для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 м от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 м от внешних границ территории памятника;

- для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 м от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 м от внешних границ территории ансамбля.

Согласно пункту 4 статьи 34.1 Закона № 73-ФЗ, в случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 м от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 м от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию

Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять решение, предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 34.1 Закона № 73-ФЗ, на основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные ст. 56.4 Закона № 73-ФЗ требования и ограничения.

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНиРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ

Перечень планируемых для размещения объектов местного значения социальной, инженерной и транспортной инфраструктур формируется в результате оценки сопоставления нормативного уровня обеспеченности населения на конец расчетного срока реализации проекта, полученного свода объектов, запланированных к размещению (реконструкции) на уровне программ и действующих документов стратегического, социально-экономического развития с учетом выявленных благоприятных условий и направлений для развития территории и ограничений ее использования и проектных решений в части закрытия, ликвидации или реконструкции объектов, а также с учетом предложений заинтересованных лиц. При формировании перечня проектных предложений также необходимо учитывать ежегодные послания Президента Российской Федерации и Губернатора Челябинской области, определяющие основные направления развития, значения показателей, так как корректировка стратегической социально-экономической платформы возможно будет произведена уже после подготовки документов территориального планирования, и преемственность нарушится.

Перечень запланированных к строительству объектов формируется как на базе стратегического социально-экономического программного блока, так и с учетом ранее разработанной градостроительной документации.

Предложения по развитию систем инженерной инфраструктуры формируются на основании результатов демографического прогнозирования, решений о развитии транспортной и социальной инфраструктур, действующих программ развития электроэнергетики и водоснабжения.

В соответствии с динамикой роста потребления коммунальных ресурсов, определенной соответствующими расчетами, с учетом документов территориального и стратегического планирования определяются характеристики планируемых к размещению или реконструкции объектов инженерной инфраструктуры, а также их ориентировочное местоположение.

Развитие транспортного каркаса ориентировано на создание внутренних связей, усиление внешних связей, обеспечивающих круглогодичное сообщение на территории городского поселения. При планировании транспортных коридоров учитываются проектная система расселения, места сосредоточения ресурсной базы городского поселения, производственные характеристики планируемых к размещению и сохраняемых объектов промышленности, сельского хозяйства, позволяющие выполнить расчет загрузки автомобильных дорог с учетом перераспределения потоков. На основе изменений интенсивности движения устанавливаются параметры объектов транспортной инфраструктуры для обеспечения соответствия принципов надежности, скорости и экономичности сообщения.

Влияние планируемых для размещения объектов на комплексное развитие территории базируется на критериях устойчивого развития территории и имеет несколько аспектов:

- безопасность среды жизнедеятельности;

- благоприятность среды жизнедеятельности: создание условий для экономической (трудовой) деятельности, удобство удовлетворения социальных потребностей;

- ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;

- охрана и рациональное использование природных ресурсов.

В результате обоснований, проведенных с учетом экологических, экономических, социальных и иных факторов по каждому предложенному объекту местного значения, составляется общий перечень всех планируемых объектов местного значения в разных видах деятельности с указанием обоснованного места размещения по каждому объектов.

УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

В соответствии со Схемой территориального планирования Челябинской области, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 24.11.2008 г. № 389-П, с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Челябинской области от 20.01.2026 г. № 35-П:

- реконструкция ВЛ 110 кВ Юрюзань – Бакал без увеличения пропускной способности (мощности);

- строительство газопровода распределительного высокого давления II категории (св. 0,3 до 0,6 Мпа включительно).

УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

В соответствии со схемой территориального планирования Катав-Ивановского муниципального района, утвержденной решением Собранием депутатов от 16 декабря 2009 года № 881, развитие транспортной инфраструктуры предусматривает размещение следующих объектов местного значения муниципального района:

- автозаправочная станция;

- транспортно-логистический комплекс.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Из границ г. Юрюзань исключаются земельные участки, относящиеся к землям лесного фонда и к землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и иного специального назначения (далее – земли промышленности и иного специального назначения).

Перечень земельных участков, которые исключаются из границ г. Юрюзань, утвержденных в составе генерального плана решением Совета депутатов Юрюзанского городского поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области от 26.12.2012. № 214 «Об утверждении генерального плана Юрюзанского городского поселения», с указанием категории земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования, представлен в таблице ниже.

Таблица 16. Перечень земельных участков, которые исключаются из границ г. Юрюзань

| Кадастровый номер | Существующая категория земель | Планируемая категория земель | Цель планируемого использования |
| --- | --- | --- | --- |
| 74:10:0000000:53 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Автомобильный транспорт |
| 74:10:0000000:762 | Земли лесного фонда | Земли лесного фонда | Для ведения лесного хозяйства |
| 74:10:0000000:1630 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Автомобильный транспорт |
| 74:10:0000000:2003 | Земли лесного фонда | Земли лесного фонда | Для эксплуатации линейного объекта (Капитальный ремонт «Газопровод - отвод на Чебаркуль - Катав-Ивановск - Усть-Катав» КУЗ 23 (207 км), УКЗ № 24 (209 км) |
| 74:10:0202002:15 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Полоса отвода ж/д направление Вязовая- Катав-Ивановск |
| 74:10:0202002:16 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Полоса отвода ж/д направление Вязовая- Катав-Ивановск |
| 74:10:0202002:397 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Автомобильный транспорт |
| 74:10:0202002:434 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Эксплуатация опор под воздушной линией электропередачи 110 кВ |
| 74:10:0202002:435 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Эксплуатация опор под воздушной линией электропередачи 35 кВ |
| 74:10:0202002:437 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Эксплуатация опор под воздушной линией электропередачи 110кВ |
| 74:10:0204001:4 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под опоры ЛЭП ВЛ-6 кВ |
| 74:10:0204001:7 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под опоры ЛЭП ВЛ-6 кВ |
| 74:10:0204001:8 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под опоры ЛЭП ВЛ-6 кВ |
| 74:10:0204001:9 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под опоры ЛЭП ВЛ-6 кВ |
| 74:10:0204001:10 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под опоры ЛЭП ВЛ-6 кВ |
| 74:10:0204001:11 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под опоры ЛЭП ВЛ-6 кВ |
| 74:10:0204001:12 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под опоры ЛЭП ВЛ-6 кВ |
| 74:10:0204001:14 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под опоры ЛЭП ВЛ-6 кВ |
| 74:10:0204001:25 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для размещения и эксплуатации автомобильной дороги |
| 74:10:0204001:74 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Эксплуатация опор под воздушной линией электропередачи 110кВ |
| 74:10:0204001:48 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Полоса отвода ж/д направление Вязовая- Катав-Ивановск |
| 74:10:0204001:418 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Опоры ЛЭП ВЛ 110 кВ |
| 74:10:0204001:419 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Опоры ЛЭП ВЛ 110 кВ |
| 74:10:0204001:420 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Опоры ЛЭП ВЛ 110 кВ |
| 74:10:0204001:421 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Опоры ЛЭП ВЛ 110 кВ |
| 74:10:0204001:422 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Опоры ЛЭП ВЛ 110 кВ |
| 74:10:0204001:430 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Автомобильный транспорт |
| 74:10:0301001:44 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Опоры ЛЭП ВЛ 110 кВ |
| 74:10:0301001:45 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Опоры ЛЭП ВЛ 110 кВ |
| 74:10:0301001:46 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Опоры ЛЭП ВЛ 110 кВ |
| 74:10:0302001:17 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под объекты железнодорожного транспорта |
| 74:10:0302001:18 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под объекты железнодорожного транспорта |

ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Согласно ГОСТ Р 22.0.02-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий», чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источниками чрезвычайных ситуаций являются: опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций.

Раздел разработан в соответствии с действующим генеральным планом Юрюзанского городского поселения, а также нормативно-правовых документов и стандартов.

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий» возможные на территории проектирования (оказывающие влияние) природные чрезвычайные ситуации представлены ниже.

Таблица 17. Источники природных чрезвычайных ситуаций, оказывающие влияние на территорию проектирования

| Источник ЧС природного характера | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника ЧС природного характера |
| --- | --- | --- |
| Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |
| Сильный ветер Ураган Шквал | Аэродинамический | Ветровой поток |
|  |  | Ветровая нагрузка |
|  |  | Аэродинамическое давление |
|  |  | Вибрация |
| Сильный снегопад Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы |
| Гололед | Гравитационный Динамический | Гололедная нагрузка Вибрация |
| Град | Динамический | Удар |
| Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
|  |  | Затопление территории |
| Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха) |

Процессы подтопления – затопления при паводках наблюдается на пониженных территориях, в основном, прилегающих к рекам и ручьям, протекающим по городу. Уровень весенних паводков 1% обеспеченности превышает меженные уровни почти на 2,5 м на участке долины ниже плотины и на 0,75 м на участке долины, расположенном выше пруда. Границы зон затопления и подтопления на сегодняшний день установлены и внесены в ЕГРН. В границу зоны затопления попадает часть территории по ул. Стадионная, Свердлова, Жилова. Также, частично, в зону затопления попадает часть коммунально-складской территории в северной части населенного пункта и территории, расположенные южнее водохранилища.

Основным видом защиты территории от затопления в пределах зоны затопления является: устройство защитных дамб. Общая протяженность защитных дамб составляет 10,9 км. Для защиты от подтопления до освоения территории необходимо проведение инженерных изысканий с целью определения выбора мероприятия по защите проектируемой застройки.

По данным администрации Юрюзанского городского поселения (данные паспорта безопасности территории) чрезвычайные ситуации природного характера зафиксированы не были. Опасные природные процессы и явления, требующие превентивных защитных мер, на территории муниципального образования не наблюдаются. Степень опасности природных процессов на территории г. Юрюзань оценивается по категории «умеренно опасные», сложность природных условий – по категории «средней сложности».

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

По данным администрации Юрюзанского городского поселения территория не относится к группе по ГО, на территории города отсутствуют отдельно стоящие, отнесенные к категориям по ГО, организации, а также склады, базы ГСМ, другие материально-технические объекты, размещаемые на отнесенных к группам по ГО территориях, районах рассредоточения и эвакуации населения.

В дальнейшем, размещение категорированных объектов на территории города не предусматриваются.

На территории города расположены следующие опасные объекты:

- хлораторная станция Сильинского водозабора ООО «Водолей» (5 класс опасности, 1 т хлора), зона возможного химического заражения – 150 м;

- водохранилище на реке Юрюзань (Юрюзанское) для промводоснабжения и рекреации, муниципальная собственность, класс капитальности – III, 4 класс опасности. В случае прорыва плотины подвергаются подтоплению-затоплению прибрежные территории до усадебной застройки по ул. Мельничная и Жилова.

За последние 5 лет аварий на гидротехнических сооружениях и химически опасных объектах не зафиксировано.

Кроме того, в городе размещены пожаро-, взрывоопасные объекты и системы жизнеобеспечения населения (предприятия нефтепродуктообеспечения, включая АЗС, сооружения и коммуникации инженерного обеспечения), по территории города проходят транзитные магистральные коммуникации.

Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайной ситуации

С точки зрения развития муниципального образования и для повышения пожарной безопасности застройки проектом предусматриваются:

- расположение новой застройки вне зон сильных разрушений, вне зон возможного опасного химического заряжения;

- разрывы между селитебной зоной и производственными территориями – магистралями, санитарно-защитными зонами;

- деление селитебной территории на локальные жилые образования, соединенные между собой водно-зелеными пространствами;

- разрывы между застройкой и лесными массивами: для малоэтажной застройки с приусадебными участками – не менее 15 м до лесных массивов; для многоэтажной застройки – не менее 50 м;

- единая система озеленения территории – скверы, бульвары, парки, лесопарки, используемая как противопожарные разрывы;

- развитие жилищного фонда и сети культурно-бытового назначения, что дает реальную возможность организации ПРУ на необходимое количество населения с учетом расселения более 60% населения района в усадебной застройке;

- развитие, укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений поселения (за счет реконструкции и расширения существующих, так и строительства новых объектов);

- развитием системы распределительных газопроводов высокого и среднего давления, выполненных по кольцевой схеме и подземной прокладкой газопроводов; тепло- и электроснабжения – реконструкцией существующих источников и распределительных сетей, строительством сетей и сооружений в районах новой застройки;

- водоснабжение населенных пунктов района из подземных источников путем реконструкции действующих систем водоснабжения или строительства новых, развитие водопроводных сетей с установкой пожарных гидрантов, обеспечивающих нужды пожаротушения, с хранением необходимого пожарного объема воды в резервуарах водопроводных сооружений населенных пунктов;

- устройство площадок-пирсов на водных объектах района для забора воды на пожаротушение;

- для предотвращения ЧС на гидротехнических сооружениях необходимо выполнить комплекс мер по обеспечению нормативной степени безопасности, выполнить ремонтно-восстановительные работы на ГТС.

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Чрезвычайные ситуации (пожар) в основном возникают по причинам нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

Населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, на территории муниципального образования на располагается.

Оценка обеспеченности территории объектами пожарной охраны проводится в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Для обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования расположены следующие подразделения пожарной охраны: г. Юрюзань, ул. Коммуны, 18.

С целью обеспечения пожарной безопасности населения д. Первуха необходимо внести предложения в Схему территориального планирования Челябинской области в части предложения по размещению пожарного депо на территории деревни.

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

- применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

- устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

- применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

- применение первичных средств пожаротушения;

- применение автоматических установок пожаротушения;

- организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания или сооружения.

Основные технико-экономические показатели

Основные технико-экономические показатели генерального плана Юрюзанского городского поселения

|  | № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | 1.1 | Общая площадь территории | га | 22726 | 22726 |
|  |  |  | % | 100 | 100 |
|  | 1.1.3 | Общая площадь территории г. Юрюзань | га | 2930 | 2370 |
|  | 1.1.2 | Общая площадь территории д. Первуха | га | 299 | 278 |
|  | 2 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
|  | 2.1 | Жилые зоны, в том числе: | га | 575,5 | 644,3 |
|  |  |  | % | 2,5 | 2,8 |
|  | 2.1.1 | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 528,0 | 596,8 |
|  |  |  | % | 2,3 | 2,6 |
|  | 2.1.2 | зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | 18,2 | 18,2 |
|  |  |  | % | 0,1 | 0,1 |
|  | 2.1.3 | зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | га | 29,3 | 29,3 |
|  |  |  | % | 0,13 | 0,13 |
|  | 2.2 | Общественно-деловые зоны, в том числе: | га | 53,9 | 63,0 |
|  |  |  | % | 0,23 | 0,3 |
|  | 2.2.1 | многофункциональная общественно-деловая зона | га | 16,5 | 24,8 |
|  |  |  | % | 0,1 | 0,1 |
|  | 2.2.2 | зона специализированной общественной застройки | га | 37,4 | 38,2 |
|  |  |  | % | 0,16 | 0,17 |
|  | 2.3 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе: | га | 660,9 | 693,9 |
|  |  |  | % | 2,91 | 3,05 |
|  | 2.3.1 | производственная зона | га | 121,2 | 133,2 |
|  |  |  | % | 0,5 | 0,6 |
|  | 2.3.2 | коммунально-складская зона | га | 18,6 | 34,3 |
|  |  |  | % | 0,08 | 0,2 |
|  | 2.3.3 | зона инженерной инфраструктуры | га | 30,1 | 30,1 |
|  |  |  | % | 0,13 | 0,13 |
|  | 2.3.4 | зона транспортной инфраструктуры | га | 491,0 | 496,3 |
|  |  |  | % | 2,16 | 2,2 |
|  | 2.4 | Зоны рекреационного назначения, в том числе: | га | 18912,1 | 19208,0 |
|  |  |  | % | 83,22 | 84,5 |
|  | 2.4.1 | зона озелененных территорий общего пользования | га | 0 | 128,2 |
|  |  |  | % | 0 | 0,6 |
|  | 2.4.2 | зона отдыха | га | 9,5 | 9,5 |
|  |  |  | % | 0,04 | 0,04 |
|  | 2.4.3 | зона лесов | га | 18902,6 | 18902,6 |
|  |  |  | % | 83,18 | 83,2 |
|  | 2.4.4 | лесопарковая зона | га | 0 | 167,7 |
|  |  |  | % | 0 | 0,7 |
|  | 2.5 | Зоны сельскохозяйственного использования, в том числе: | га | 993,2 | 771,3 |
|  |  |  | % | 4,4 | 3,4 |
|  | 2.5.1 | зона сельскохозяйственных угодий | га | 246,2 | 11,2 |
|  |  |  | % | 1,08 | 0,05 |
|  | 2.5.2 | зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | га | 138,3 | 137,0 |
|  |  |  | % | 0,6 | 0,6 |
|  | 2.5.3 | производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 0,3 | 0,4 |
|  |  |  | % | 0 | 0 |
|  | 2.6 | Зоны специального назначения в том числе: | га | 31,8 | 131,3 |
|  |  |  | % | 0,14 | 0,6 |
|  | 2.6.1 | зона кладбищ | га | 25,3 | 25,3 |
|  |  |  | % | 0,11 | 0,1 |
|  | 2.6.2 | зона складирования и захоронения отходов | га | 6,5 | 6,5 |
|  |  |  | % | 0,03 | 0,03 |
|  | 2.6.3 | зона озелененных территорий специального назначения | га | 0 | 99,5 |
|  |  |  | % | 0 | 0,4 |
|  | 2.7 | Зоны акваторий | га | 240,9 | 240,9 |
|  |  |  | % | 1,06 | 1,06 |
|  | 2.8 | Иные зоны | га | 1257,7 | 973,3 |
|  |  |  | % | 5,5 | 4,3 |
|  | 3 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
|  | 3.1 | Общая численность населения | человек | 10142 | 11000 |
|  | 4 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
|  | 4.1 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 19 | 36 |
|  | 4.2 | Общий объем жилищного фонда | тысяч м2 | 191,3 | 396,0 |
|  | 5 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
|  | 5.1 | Объекты дошкольного образования | объект | 4 | 4 |
|  | 5.2 | Объекты общеобразовательных организаций | объект | 3 | 3 |
|  | 5.3 | Организации дополнительного образования | объект | 2 | 2 |
|  | 5.4 | Учреждения клубного типа | объект | 2 | 2 |
|  | 5.5 | Общедоступные библиотеки | объект | 1 | 1 |
|  | 5.6 | Детские библиотеки | объект | 1 | 1 |
|  | 5.7 | Музеи | объект | 1 | 1 |
|  | 5.8 | Спортивные залы | объект | 2 | 4 |
|  | 5.9 | Плоскостные сооружения | объект | 1 | 24 |
|  | 5.10 | Прочие объекты спорта | объект | 3 | 3 |
|  | 6 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
|  | 6.1 | Протяженность железных дорог общего пользования | км | 13,9 | 13,9 |
|  | 6.1.1 | Протяженность автомобильных дорог - всего | км | 141,62 | 157,25 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  | 6.1.1.1 | федерального значения | км | 22,9 | 22,9 |
|  | 6.1.1.2 | регионального или межмуниципального значения | км | 36,7 | 36,7 |
|  | 6.1.1.3 | местного значения | км | 82,02 | 97,65 |
|  | 6.2 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобиль | 324,9 | 350 |
|  | 7 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
|  | 7.1 | Водоснабжение |  |  |  |
|  | 7.1.1 | Водопотребление | м3/сут | Нет данных | 3267,65 |
|  | 7.1.2 | Протяженность магистральных сетей водоснабжения | 39,0 | 38,90 | 64,10 |
|  | 7.2 | Водоотведение (канализация) |  |  |  |
|  | 7.2.1 | Объем хозяйственно-бытовых стоков | м3/сут | Нет данных | 2608,85 |
|  | 7.2.2 | Протяженность магистральных сетей водоотведения | км | 6,90 | 11,40 |
|  | 7.3 | Электроснабжение |  |  |  |
|  | 7.3.1 | Потребность в электроэнергии | МВт | 4,67 | 5,06 |
|  | 7.3.2 | Протяженность линий электропередач 35 кВ и выше | км | 70,90 | 70,90 |
|  | 7.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | 7.4.1 | Расход тепла | тысяч Гкал/год | Нет данных | 25,664 |
|  | 7.4.2 | Протяженность магистральных сетей теплоснабжения | км | 8,70 | 8,70 |
|  | 7.5 | Газоснабжение |  |  |  |
|  | 7.5.1 | Прирост потребления газа | млн м3/год | - | 3,8 |
|  | 7.5.2 | Протяженность сетей высокого давления | км | 33,20 | 35,35 |
|  | 7.6 | Связь |  |  |  |
|  | 7.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
|  | 8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
|  | 8.1 | Объем твердых коммунальных отходов, в том числе | м3/год | 19319,14 | 25987,88 |
|  | 8.1.1 | объем крупногабаритных отходов | м3/год | 1931,91 | 2598,79 |